VEL 3.

13.	Mi a relé fogalma, feladata, osztályozása? Ismertesse az elektromágneses-, indukciós- és egyenirányítós relék szerkezetét, működési elvét és alkalmazásait! Hogyan valósítható meg impedancia- és energiairány mérése egyenirányítós relével?

Relé fogalma: olyan elektronikus műszer, amely áramot, feszültséget, impedanciát mér, de kimenetén egy logikai jel formában adja le a kimenő jelet.

A relé annyiban különbözik egy műszertől, hogy az ampermérő mutatja, hogy mennyi az áram, a relé nem mutatja, mért és amikor az áram eléri a beállított értéket, akkor zár egy kontaktust.

Relé feladata: a villamosenergia-rendszerben a hibás állapot meghatározása. Leginkább zárlatok, aszimmetria, szakadás, frekvencia változás.

Relé osztályozása:

- elektromechanikus (klasszikus) – elektronikus relék (fő eleme a műveleti erősítő) – digitális relék (számítógép alapú)

- primer relé (direktbe érzékelik a jelenségeket) – szekunder relé (mérőváltókon keresztül áramváltó, feszültségváltó)

- villamos relé (áram, feszültség és teljesítmény) – nem villamos relé  (pl. hőrelé vagy bucholc relé)

- egy villamos mennyiséget (áram v. feszültség relé) – kettőt (teljesítményt az áramból és a feszültségből mér) – többet mérő relék

Elektromágneses relé szerkezete

Áram és feszültségek nagyságának érzékelésére.

A működését billenőmágnes szemlélteti. A vasmagot a rugóerő tartja nyitva, a vasmagot körülvevő tekercs elegendő árama esetén a mágneses fluxus négyzetével arányos húzóerő kerül túlsúlyba és a vasmag mozgórészét (fegyverzet) zárja. A fegyverzettel együtt mozgó érintkező végzi a vezérlő áramkör zárását.

Egyenáramra és váltakozó áramra is egyaránt használható.

Indukciós relé

Csak váltakozó áramra használható.

Kiviteli módja kétféle: a mozgórész tárcsa vagy dob.

A relé működése időben változó mágneses fluxusok és áramok kölcsönhatásán alapszik. A relé mozgó részében létrejövő áramokat is az állórészt körülvevő tekercs vagy tekercsek által gerjesztett fluxusok indukálják.

Egyenirányítós relé

Működése azon alapul, hogy az egyenirányított váltakozó áram által létrehozott mágneses tér befolyásolja egy állandó mágnes terét.

Alkalmazási területe: impedancia- és energiairány-relé. Mindkettő hídkapcsolással valósítható meg. Mérés elve: mérleg elv.

Impedancia relé

Van az áram és feszültség, amit egyenirányítok hídkapcsolással és ráviszem a mérleghintára.

Energia-irány relé

Az energia-irányrelé abban különbözik, hogy a mérleg egyik oldalára rakom az áram és feszültség vektoros összegét (U+I), a másik oldalára ezek vektoros különbségét (U-I) és azt hasonlítom össze.

Ha U és I egymással hegyesszöget zár be, akkor a vektoros összeg abszolút értéke, tehát a híd bal oldalán jelentkező egyenfeszültség van túlsúlyba.

Ha U és I tompaszöget zár be, ip áram iránya ellentétessé válik.

Ha az áram a feszültségre merőleges a polarizált relé tekercsében nem folyik áram.

Forgó fegyverzetű elektromágneses relék

Ezt a relét elsősorban segédreléként, vagy időreléként célszerű használni. Az ok a felépítésből adódik, ugyanis a zárt vasmagú, tömör fegyverzetű relé tartóviszonya rosszabb és a forgórész nagyobb tömege miatt a működési önidő is nagyobb.

Billenő fegyverzetű elektromágneses relék

Elsősorban segédreléként alkalmazható, jellemzője a nagy tartóviszony.

Pl. szögemeltyűs relé részei: állórész, tekercs, rugó, fegyverzet.

Behúzó fegyverzetű elektromágneses relé

Főleg kioldóként, ritkán segédreléként vagy időreléként alkalmazzák.

Az összes elektromágneses relé működése során változnak a nyomaték viszonyok. Az erő-út diagramot tanulmányozva, az alábbi következtetéseket vonhatjuk le:

X	a megszólalás pontja

W	a meghúzott relé helyzete

Z	az elejtés pontja

Y	az elejtett relé helyzete

A bevezetőben utaltam arra, hogy a relék sok jellemzőre reagálnak, úgy mint az áram, feszültség, teljesítmény, impedancia. Gyakran az aszimmetriából adódó összetevőket mérjük és jelalakot dolgozunk fel. Leggyakrabban a mérőelemek a jel effektív értékét mérik.

Közvetett módon a effektív értéket ki tudjuk számolni a csúcsértékből Ik=Ics2 valamint skálaszorzóval.

Indukciós relék fajtái. Nyomatékgörbék. Energiairányrelék ”holtsáv, hogyan érjük el a különböző görbéket?” kialakítása indukciós relék segítségével.

Az indukciós relék működési elve hasonlít a motorokéhoz, azaz ha egy térben eltolt tekercsekben, időben eltolt fluxusok alakulnak ki, akkor ott forgómező keletkezi, amelynek fluxusa a fémből készült forgórészt magával vonszolja.

Mv=k·|Φ1|·|Φ2|·sinα

ahol Φ1 és Φ2 a térben egymáshoz képest eltolt fluxus, α pedig a fluxus közötti szög. Akkor keletkezik a legnagyobb nyomaték, ha a fluxusok közötti szög 90°.

Indukciós relének kép típusát különböztetjük meg:

- Tárcsás forgórészű indukciós relék,

- Dobos forgórészű indukciós relék.

A tárcsás forgórészű indukciós reléknél a villamos mennyiség (áram vagy feszültség) által keltett villamos nyomaték, mivel mindkét fluxust ugyanaz a mennyiség hozza létra, négyzetes.

A dobos forgórészű indukciós reléknél a villamos nyomatéknak, az egyik tekercs fluxusához képest, a másik tekercs fluxusának időbeli szögétől függően lesznek maximum, minimum- és zérus helyei.

A nyomaték a fenti ábrának megfelelő értékeket vehet fel a fluxusok időbeli szögétől függően.

A 0°-90° illetve 270°-360° tartományban a nyomaték pozitív, a 180°-270° tartományban pedig negatív. Amennyiben az egyik tartomány kioldást jelent , a másik tartomány reteszelést jelent.

A két tartományt elválasztó egyenest vágási egyenesnek nevezzük.

A súrlódás miatt az egyenes megvastagszik és emiatt holtsávról beszélünk. Ilyenkor a relé egyik irányban sem tér ki, amíg a villamos nyomaték a súrlódást nem győzi le. A fluxus tengelyek merőleges geometriai kialakítása miatt a relé nyomatékirány-érzékenysége nagy, ezért teljesítmény-irányrelének alkalmazzák. Ilyenkor az egyik tekercs fluxusát a feszültségtekercs árama, a másik tekercs fluxusát az átfolyó áramerősség gerjeszti.

A feszültség tekercs erősen induktív, ezért a feszültségtekercs árama és a keltett fluxusa a feszültséghez képest 90°-ot időben késik, az áramtekercs fluxusa fázisban van a gerjesztő árammal. Mondhatjuk azt, hogy maximális nyomatékot a feszültség és áramerősség fázisa illetve ellenfázisa szolgáltatja.

Mv=k·|Φ1|·|Φ2|·sinα = k’·|U|·|I|·cosφ

Az áramtekercs megfelelő söntölése és a feszültségtekercs megfelelő előtétezése esetén elérhető az, hogy a tekercsek árama egymásra merőleges legyen és a fluxusok időben egyirányúak legyenek. Azt jelenti, hogy a nyomaték 0, azaz időben 90°-kal eltolódott. Ezek szerint ilyen felépítésben a maximális nyomatékot akkor fejti ki, ha a feszültség és áram erősség között 90° időbeli eltolás van. Ez a meddő teljesítményre érzékeny relé. Ilyenkor a nyomatéki egyenlet:

Mv=k·|Φ1|·|Φ2|·sinα = k’·|U|·|I|·sinφ