VEL IV.

19. Sorolja fel a védővezető nélküli érintésvédelmi módokat, és röviden ismertesse azokat.  Melyek az érintésvédelmi ellenőrzés feladatai?

Érintésvédelmi törpefeszültség alkalmazása

A törpefeszültség (ELV)  váltakozó áram esetén 50 V-nál, egyenáram esetén 120 V-nál nem nagyobb névleges feszültség.

A közvetett, ill. a közvetlen érintés elleni védelmet a SELV (biztonsági törpefeszültség), azaz az érintésvédelmi törpefeszültség földeletlen kialakításával, ill. PELV (védelmi törpefeszültség), azaz az érintésvédelmi törpefeszültség földelt kialakításával lehet megvalósítani.

### Az év-i törpefeszültség SELV és PELV típusú kialakításánál biztosítani kell, hogy feszültségáthatolás ne történhessen.

# Korlátozott zárlati teljesítményű áramkörök alkalmazása

Ez a védelmi mód olyan megoldás, amelynél az áramkörbe iktatott soros impedancia olyan kis értékre korlátozza az áramkör kimenő zárlati teljesítményét, hogy áramerőssége az emberre veszélytelennek tekinthető. Ilyenek:

- gyújtószikramentes áramkörből táplált berendezések  /robbanásbiztos áramkörök/(Ex jelöléssel)  ezekben a gyártmányokban olyan kis energia van, hogy nem veszélyes az életre

- információátviteli berendezések KIVÉTEL!: ha valamelyik kapcson piros villámjel található

Védelem II. év. Osztályú szerkezetek használatával vagy azzal egyenértékű elszigeteléssel

Az a rendeltetése, hogy az alapszigetelés hibája esetén egy további kiegészítő szigetelés segítségével megakadályozza az életveszélyes feszültség megjelenését a villamos szerkezet ember által megérinthető részein.

Jele:

- 0. év. osztályú  az a gyártmány, amely nem törpefeszültségű, s érinthető burkolata nincs védővezető csatlakozásra alkalmas szerkezettel ellátva, s az aktív részektől nincs mindenütt kettős v. megerősített szigeteléssel ellátva.

- I. év. osztályú  az a gyártmány, amelynek teste alapszigeteléssel van az aktív részektől elválasztva, és a villamosan összefüggő fémteste védővezető csatlakoztatására alkalmas szerkezettel van ellátva.

- II. év. osztályú  az a gyártmány, amelynek érinthető burkolata kettős vagy megerősített szigeteléssel van az aktív részektől elválasztva.

- III. év. osztályú  az a gyártmány, amelyben az áramütés elleni védelem érintésvédelmi törpefeszültségen (PELV vagy SELV) alapul, és benne sem állítanak elő a törpefeszültségnél nagyobb feszültséget.

Környezet elszigetelése

A testzárlatos villamos szerkezetek testének érintése nem okoz áramütést, ha az azt megérinítő személy nem kerül az áramkörbe.

A környezet elszigetelése:

- a padlót szigetelőanyaggal burkoljuk, elszigetelve magunkat a földpotenciáltól

- megakadályozzuk két eltérő potenciálú rész egyidejű érintését

Az egyidejű érintés megakadályozása történhet:

- egymástól megfelelő távolságra helyezéssel,

- vagy lehetőleg szigetelőanyagból készült hajlékony védőakadályok alkalmazásával,

- idegen vezetőképes részek elszigetelésével.

## Védőelválasztás

500 V-nál kisebb feszültségű elválasztott áramkört mind a táplálástól mind a földtől független potenciálon alakítjuk ki, így az alapszigetelés esetleges meghibásodásakor mind a test, mind a testet megérintő személy, mind a föld hibapotenciálra kerül, és így nem alakul ki áramkör, hibaáram nem folyik.

## védelem földeletlen helyi egyenpotenciálú összekötettéssel

Ez a közvetett érintés elleni védelmi mód csak kivételesen és olyan szigorúan körülhatárolt helyeken lehet előnyös, ahol számolni kell az aktív részek közvetlen érintésével.

Előnye, hogy a dolgozó személyek környezetében egyáltalán nincs érinthető földpotenciál.

Kialakítási szabályai:

- Minden egyidejűleg érinthető testet és idegen vezetőképes részt földeletlen egyenpotenciálra hozó vezető kössön össze egymással. Ez a vezető azért nem tekinthető védővezetőnek, mert a védővezetőt mindenképpen földelni kellene, ezt a vezetőt pedig kifejezetten tilos földelni, vagy más földelt védővezetővel összekötni!

Érintésvédelem ellenőrzésének módjai

- Első felülvizsgálat

Minden villamos berendezést a szerelés idején és/vagy a használatba vétele előtt, megtekintéssel és vizsgálattal ellenőrizni kell, hogy megfelel-e szabványi követelményeknek

- Időszakos ellenőrzés  tűzveszélyességi osztályba sorolástól függően 3, 6, 9 év

#### SZERELŐI ELLENŐRZÉS

- Minden egyes létesítéskor, bővítés, átalakítás és javítás esetén

- a közvetett érintés elleni védelem alapvető hibáinak kimutatására szolgál, különös szakképzettséget nem igényel

- szabványossági felülvizsgálat bevezető részeként

- rendszerességgel (pl. kéziszerszámokon évente, áramvédő-kapcsolónál félévente, lakóépületeken 6 évente stb.)

## SZABVÁNYOSSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT

- elvégzéséhez érintésvédelmi szakvizsga bizonyítvány szükséges

- munkahelyeken rendszeresen, legalább 3 évente

- villamos berendezés minden 10 %-nál nagyobb mértékű bővítése, átalakítása esetén

- minden olyan rendellenesség esetén, amely a közvetett érintés elleni védelem hibájára vezethető vissza és a szerelői ellenőrzés nem vezetett eredményre

- KLÉSZ rendelet szabályozza

- végzésekor, a szerelői ellenőrzés elvégzése után mindig megtekintéssel kell kezdeni a vizsgálatot

- védővezetős év-i módok esetén további szemrevételezéssel kell ellenőrizni (pl. védővezetők állapotát, épségét, keresztmetszetét , év-i kikapcsoló szervek épségét, az ÁSZK beállítási értékeit stb.)

- az év-i szabványossági felülvizsgálat eredményét „minősítő iratban” kell rögzíteni.