VEL IV.

22. Mikor beszélünk feszültség alatti munkavégzésről (FAM)? Ismertesse a különböző FAM technológiákat! Miben rejlik a FAM technológia munkabiztobsága.

A feszültség alatti munkavégzésen azt a tevékenységet értjük, amely során a dolgozó feszültség alatt álló berendezésrészt közvetlenül, vagy szigetelt ill. szigeteletlen szerszámmal közvetve megérinti, az átívelési távolságon belül megközelíti, ill. tevékenységét meghatározott térerősségű villamos térben végzi.

Bevezetésének indokai:

A villamosenergia-szolgáltatás feladata a villamosenergia üzembiztos és gazdaságos előállítása és eljuttatása a fogyasztókhoz. A villamosenergia-ellátás alapvető követelménye az ellátás folyamatosságának biztosítása.

A fellépő üzemzavarok miatt, másrészt bővítési illetve karbantartási munkákhoz szükséges tervszerű kikapcsolások következtében. A javítás miatt szükséges tervszerű kikapcsolások mintegy 60%-át teszik ki. Ezek a munkák a FAM tevékenység bevezetéséig csak feszültségmentes állapotban voltak elvégezhetők. A tervszerű kikapcsolások komoly gazdasági következménnyel járnak. A munkavégzés a villamos hálózaton számos esetben baleset forrása. A villamos baleset bekövetkezésének oka arra vezethető vissza, hogy az emberek tudatában a hálózat kikapcsolt, ill. feszültségmentesített állapota rögzítődik. Legolcsóbban a tervszerű és az üzemzavari kikapcsolások számát a FAM-mal lehet csökkenteni, és a bevezetésével a balesetek száma is csökkenthető.

Munkamódszerei:

1.	Érintéssel végzett munka: kisfeszültségi és alállomási munkáknál alkalmazzák. A beavatkozó személy a földtől és a nem munkába vett fázisoktól elszigetelten védőkesztyűben, és bevizsgált szerszámkészlettel, normál munkaruhában végzi munkáját. A munka megkezdésekor szigetelő lepellel, ill. szigetelő burkolatokkal rögzítetten be kell burkolni a munkába nem vett fázisokat, és az összes földpotenciálú vezetőképes burkolatot, testet úgy, hogy a szerelő csak a munkába vett fázis potenciáljához tudjon érni, így munka közben nem tud semmilyen zárlatot okozni.

2.	Távolból végzett munka: középfeszültségen terjedt el, mert viszonylag nagy a feszültség és aránylag kicsik a távolságok. A feszültség jelenléte mellett a beavatkozó szerelő kiváló szigetelésű és mechanikai rudakra szerelt, távolról működtethető szerszámokkal dolgozik, hogy ne kerüljön a vezetők veszélyes közelségébe.

FAM rendszert úgy alakították ki, hogy a dolgozóra nézve biztonságos és egészségére ártalmatlan legyen. A dolgozótól ne követeljen különleges testi és szellemi képességeket, különleges ügyességet.

A feszültség alatti beavatkozás idejére üzemviteli állapot létrehozása szükséges, hogy a véletlenül fellépő zárlat ne okozzon balesetveszélyt. A különleges üzemállapot létrehozásának célja, hogy villamos hiba esetére a potenciálemelkedéstől megvédjük a szerelőt.

3.	Potenciálon végzett munka: nagyfeszültségű feszültség alatti munkavégzés, ahol a hurkolt hálózat elegendő tartalékkal rendelkezik, ott ezt a módszert nem alkalmazzák. Középfeszültségen szigetelőkosaras járművel a földtől, burkolással és a fázistávolság átmeneti megnövelésével a másik két fázistól elszigeteljük a beavatkozó szerelőt. A beavatkozó szerelő fémszállal átszőtt, teljes testét beborító könnyű szellős védőruhában dolgozik a vezető potenciálján. Fém munkakosárban, amelyet hosszú műanyag rúdszigetelő tart. Fontos a potenciálfogás, ill. potenciálrögzítés. Közelítéskor természetes ív keletkezik erre külön potenciálrögzítő kapocs szolgál. A potenciálon dolgozó beavatkozó szerelő végig kellő távolságra van mind a földpotenciálú oszlopszerkezettől, mind a többi fázistól. A munka befejezése után ugyanolyan gondossággal kell a potenciáltéren keresztül visszajuttatni a földpotenciálra, mint amilyen gondossággal arra felvittük.