Kábelhibahelymérés korszerű módszerei (impulzus visszaverődéses-, lecsengési és ívstabilizációs módszer)

Impulzus-visszaverődéses módszer

Előnye, hogy nem igényel segédvezetékeket, és nem kell hosszadalmas számításokat végezni.

A kábelben tetszőleges időfüggvényű feszültséghullámnak egy, a hullámimpedanciájától eltérő impedanciájú ponton kell áthidalnia, akkor a hullám egy része visszaverődik. A kábelekben a feszültséghullám elindulása és visszaverődése között eltelt idő egyenesen arányos a mérési hely és a hibahely közötti távolsággal. Impulzusgenerátor segítségével meghatározott időközönként feszültségimpulzusokat juttatnak a kábel végelzárójából a kábel vezetőjébe és oszcilloszkópon mérik az impulzus beadása és a visszaverődés közt eltelt időt.

A rövid időtartamú impulzusok pontos, a hosszabb időtartamú impulzusok pontatlanabb helymeghatározást tesznek lehetővé.

Ívstabilizációs módszer

A hibahely távolságának meghatározását az impulzus visszaverődéses módszer alapján végezhetjük. A hibahelyen nagy ohmos ellenállású hiba ellenállását rövid időre lecsökkentjük úgy, hogy először lökőfeszültséggel átütést hozunk létre a hibahelyen, majd az átütésnél keletkező kis ohmos ellenállású ívet kisfeszültséggel rövid ideig stabilan fenntartjuk.

Lecsengési módszer

A műanyag szigetelésű kábeleknél alkalmazzák.

A lecsengési módszerek:	- öngerjesztésű, egyenfeszültséges módszer

- külső gerjesztésű, feszültségimpulzusos módszer

- külső gerjesztésű, áramimpulzusos módszer

Öngerjesztésű, egyenfeszültséges módszer: a kábelt nagy egyenfeszültséggel, nagy ellenálláson keresztül töltik, amíg a hibahelynél átütés lép fel. A hibahelyen bekövetkező átütés a kábelen két különböző vándorhullámot hoz létre. A hibahelyen fellépő ív a kábelt két független szakaszra osztja. A folyamat addig tart, amíg a kábel és a villamos ív csillapító hatása következtében az ív fenntartásához szükséges feszültséget sem éri el és így az ív kialszik.

Külső gerjesztésű, feszültségimpulzusos módszer: akkor alkalmazzuk, ha a hibahelyen párhuzamos hibahelyi ellenállás van az áramkörbe és ezért a kábelt nem lehet egyenfeszültséggel feltölteni. Az átütéshez külső feszültség kell, amelyet lökőkondenzátoron keresztül egy vezérelt szikraközzel ellenálláson keresztül a hibás kábelre rásütnek. Az átütés okozta hullám a hibahelyen verődik vissza.

Külső gerjesztésű, áramimpulzusos módszer: akkor alkalmazzuk, ha a lökőfeszültség által előidézett áram a kis hibahelyi ellenálláson nem tud olyan feszültségesést okozni, ami elegendő a hibahely átütéséhez. A lökőkondenzátor energiája vezérelt szikraközön keresztül közvetlenül a kábel vezetőjére jut. A kábel eleje váltakozó áramúlag rövidre van zárva, ezért feszültségmérést nem lehet végezni. Helyette a földelési ágba helyezett áramváltó alkalmas az áramjel kicsatolására.