VEL IV.

18. Mi az érintésvédelem? Milyen adatok, előírások betartása szükséges az érintésvédelem méretezésénél.Ismertesse a TN, IT és IT védővezetős érintésvédeli módokat, méretezésüket

Villamos baleset, áramütés kétféle módon jöhet létre:

- közvetlen érintés: közvetlenül az üzemszerűen feszültség alatt álló berendezés (aktív rész) érintése által,

- közvetett érintés: a villamos berendezés üzemszerűen feszültség alatt mem álló, de meghibásodás miatt feszültség alá kerülő fém vagy vezető anyagú részének (test) érintése által

A közvetett érintés elleni védelem a meghibásodás miatt potenciálra kerülő test megérintéséből származó balesetek megelőzésének kérdéseivel foglalkozik.

A villamos berendezések üzemszerűen feszültség alatt nem álló részeit úgy képezik ki, hogy azokat bárki üzem alatt is megfoghassa, érinthesse.

Hibafeszültség (Uh) a végtelen távoli földpotenciál, nulla potenciál és a megengedett testpotenciál különbsége.

Érintési feszültség a hibafeszültségnek vagy a földelő feszültségnek az a része, amit egy ember áthidalhat, azaz egyszerre két ponton érinteni tud.

Az érintési feszültség akkor veszélyes az emberre, ha meghalad egy bizonyos értéket és az illető áramkörbe kerülhet. A szabvány megadja a megengedett érintési feszültség értékét:

- 100 Hz-nél nem nagyobb frekvenciájú szinuszos váltakozó áram esetén

UL=50 V,

- állandó értékű egyenfeszültség esetén

UL=120 V.

Lépésfeszültség a talaj felületén a talajt érintő lábak között a földzárlati áram hatására fellépő feszültség. A távolság lábtávra 0,8 m.

A TT-rendszer kialakításának szabályai: (a hálózat csillagpontja földelt – a vill. szerk. földelt)

Ez a testzárlat veszélyes, mert a védőföldelésen (RA) átfolyó hibaáram (Ih) a test potenciálját a földhöz képest megemeli, és így létrejön egy az ember által is áthidalható érintési feszültség (Ué):

Ué=IhRA.

A potenciálemelkedés (Ué) akkor is fellép, ha a testet nem érinti ember. A szabvány meghatározta azt a legnagyobb feszültséget (UL), amelyet tartósan érintve sem jön létre az áramütés. Azaz az érintési feszültség nyilván nem lehet nagyobb, mint a szabvány által tartósan megengedett érintési feszültsé (UL).

Ha az érintési feszültség meghaladja a megengedett értéket, azaz

Ué  UL

akkor be kell avatkozni, a villamos szerkezetet azonnal le kell kapcsolni a hálózatról. (olvadó biztosító, megszakító ill. kismegszakító, áram-védőkapcsoló segítségével)

Kikapcsolni gyorsan kell, a szabvány 5 s max. Lekapcsolási időt ír elő.

Méretezési összefüggés: RA ≤ UL / Ia (hibaáram határa)

A TN-rendszer kialakítása (a rendszer csillagpontja közvetlenül földelt – a vill. szerk.-tet nulla vezetőhöz kötjük)

A nullázás lényege:a védendő berendezés testét a táphálózat nullavezetőjével fémesen kötik össze, így a testzárlat egyfázisú fémes zárlat, ezért a nagy zárlati áram hatására a túláramvédelem kiold.

A TN-rendszerek típusai:

- TN-S rendszer  az egész rendszerben külön védővezető van. Ha a csillagpontból közvetlenül indul a független PE-vezető (TN-S rendszer), akkor csak védővezető, azaz csak hibaáramot vezet.

- TN-C rendszer  a nulla és a védővezető az egész rendszerben közös, külön védővezető nincs, csak PEN vezető van

- TN-C-S rendszer  a nullavezető és a védővezető a rendszer egy részében közös, a közös rész a PEN vezető (a hálózat csak PEN vezetéket tartalmaz). Hazánkban a fővezeték általában PEN vezeték, és a főelosztó utáni áramkörök már kettéválnak különálló nullavezetőre (N) és különálló védővezetőre (PE). Szigorú szabály, hogyha a szétválasztás egyszer megtörtént, akkor a hálózat már szétválasztott részén a nullavezetőt a védővezetővel újra egyesíteni tilos!

TN-rendszer méretezése:

Ha a védett berendezésben bárhol testzárlat lép fel, vagy egy fázisvezető és a védővezető között elhanyagolható impedanciájú hiba (földrövidzárlat) keletkezik, akkor a táplálásnak önműködően le kell kapcsolnia.  túláramvédelmi eszközök

A méretezési összefüggés:  ZS≤U0Ia  (a hurokimpedancia helyett elegendő a hurokellenállással (Rh) számolni)

A IT-rendszer kialakítása (szigetelt csillagpontú hálózat)

Olyan helyeken alkalmazzák, ahol a váratlan kikapcsolás komoly veszélyt jelentene. Ezért úgy alakítják ki, hogy az első földzárlat (testzárlat) bekövetkezésekor a testen ne léphessen fel a megengedett érintési feszültségnél (UL) nagyobb feszültség.

Méretezési összefüggése: RA≤50Id, ahol

RA – a földelés ellenállása

Id – a fémes földzárlati áram.

Tényleges érintési veszélyt okoz a kettős földzárlat, amelyet ezért önműködően ki kell kapcsolni. Hogy ez ne váratlanul következzen be, kötelező az első földzárlat önműködő jelzése.  állandó szigetelésellenőrző készülék (ÁSZE)

A második testzárlatra történő lekapcsolás méretezése függ a védőföldelés kialakításának módjától.

IT-rendszerben jelző és védelmi eszközök :

- szigetelés-ellenőrző készülék,

- túláramvédelmi eszköz,

- áram-védőkapcsoló eszköz (ÁVK)  alkalmazása nem igazából javasolható, mert beállítása nehézkes