VER 2.

- Ismertesse a villamosenergia-rendszer üzemirányítását és feladatait (az OVT, KDSZ és ÜIK feladatai) A VER számítógépes támogatása SCADA és EMS funkciók funkciók au üzemirányításban.

VER kialakítása:

17. oldal 1.3.-3. ábra

A modern villamosenergia-rendszer hierarchikus felépítésű.

A kooperációs rendszer alapja a nagyfeszültségű hurkolt hálózatok, amelyekre csatlakoznak a közcélú nagy erőművek és ez szállítja a teljesítményt a főelosztó hálózati csomópontokig.

A főelosztó és az elosztó hálózat jellemzően sugaras kialakítású és nagy ill. középfeszültségű. Ebből a hálózatból vételeznek a nagy ipari fogyasztók és a közcélú fogyasztói transzformátor-állomások. A kommunális fogyasztók a kisfeszültségű elosztóhálózatra csatlakoznak.

Országos Villamos Teherelosztó (OVT, régen MAVIR)  a magyar villamosenergia-rendszer központi üzemirányító szerve, irányítása alá tartoznak az országos alaperőművek, az országos alaphálózat, a nemzetközi kooperációs összeköttetések, valamint a körzeti teherelosztók (KDSZ)

Nemzetközi teherelosztó  az országos teherelosztók közbeiktatásával végzi a nemzetközi kooperáció üzemirányítását és ellenőrzését.

Körzeti alteherelosztó (KDSZ)  a főelosztó-hálózat és az elosztóhálózat valamely elhatárolt körzetének, ill. ugyanerre a hálózatra dolgozó kisebb helyi erőművek üzemirányítását végzi.

Üzemirányító központok (ÜIK)  a főelosztóhálózat növekedésével a KDSZ-ek a középfeszültségű elosztóhálózatok közvetlen üzemirányítását átadják az e célból létrehozott ÜIK-nak.

A teherelosztónak egyrészt üzem-előkészítő, másrészt közvetlen üzemirányító és ellenőrző feladatai vannak. Az üzem előkészítő munka során fel kell mérni a fogyasztói teljesítmény-igényeket, meg kell tervezni az erőművek közötti gazdaságos teherelosztást, össze kell állítani a szükséges hálózatképet, koordinálni kell a karbantartási munkákat.

A közvetlen üzemirányítási és ellenőrzési munka során folyamatosan ellenőrizni kell az erőművek menetrendtartását, a hálózat feszültségét és frekvenciáját, a teljesítmény elosztását, és szükség esetén beavatkozásokat kell foganatosítani a kívánt paraméterek biztosítása érdekében.

A VER számítógépes támogatása – SCADA és EMS funkciók

SCADA – felügyeleti szabályozás és adatgyűjtés

EMS – energia elosztást kezelő rendszer

A számítógépes rendszerirányítás alapja a felügyeleti és adatgyűjtő rendszer SCADA, ami kiterjed távmérések, távjelzések fogadására, ezek primer hihetőség-vizsgálatára, rendszerezésére, megjelenítésére és tárolására.

A magasabb szinthez tartozó szoftver funkciók a SCADA rendszer nélkül általában működésképtelenek.

A SCADA rendszer néhány tipikus funkciója:

- mérések, jelzések fogadása

Az irányító központba eljutó távmérések, távjelzések digitális táviratokba szervezve, hírközlő berendezéseken keresztül érkeznek. Ezek dekódolása, a hibás táviratok kiszűrése stb. folyamatos, másodperc nagyságrendű ciklusidővel induló programmal valósul meg.

- megjelenítés

A ciklikusan frissülő információk a képernyőn, sématáblán jeleníthetők meg. (A képernyőkön a ciklikusan frissülő információk rendszerezett formában jelennek meg.)

- naplózás

Az üzemzavarok kiértékeléséhez fontos támpont a kapcsolási sorrendet őrző eseménynapló és a közel egyidejű mérések archiválásával készülő PMR napló.

- határérték és gradiens figyelés

Veszélyeztetett, ill. veszélyes állapotok felismerésénél van nagy jelentősége. Figyelmeztető jelzéseket küld a diszpécserek számára, ciklikusan indítja a naplózást.

- topológia analízis

Üzemzavar-felismerési célokat szolgál, állapotváltozás esetén indítja a magasabb szintű érzékelő, tanácsadó, szabályzó funkciókat.

- távparancsadás

Az irányító személyzet parancsait és az EMS által számított, a diszpécser által kiküldésre engedélyezett beállítási értékeket a SCADA a telemechanika rendszeren keresztül közvetíti az irányított objektumhoz.

EMS funkciók:

Az EMS funkciók szoftverei a feladatok jellege szerint sorolhatók az üzemelőkészítést, a valós idejű rendszerirányítást és az üzemértékelést támogató funkciók közé, azonban átfedések is vannak, mivel gyakran használnak azonos szoftvert.

Az EMS szoftverekre jellemző, hogy az üzemállapot elemzése alapján működnek.

- AGC: automatikus erőművi wattos teljesítmény szabályozás

Feladata, hogy a szabályozásba bevont erőművi gépegységek teljesítményszabályozói számára beállítandó alapjelet számítson.

- Állapotbecslés (SE)

Feladata, hogy a SCADA által gyűjtött mérések, állásjelzések alapján meghatározza az energiarendszer legvalószínűbb állapotát és a hálózatszámító szoftverek részére konzisztens adatbázist hozzon létre.

- Load-flow, vagy power flow (teljesítmény áramlás) számítás

Célja, ill. feladata a tervezett kapcsolások, átterhelések hatásának előzetes elemzése. Pl. az optimális teljesítményáramlás számítása, egy adott üzemállapotot úgy rendezzen át, hogy a termelés, szállítás, elosztás összköltsége minimális legyen.

- U – Q menetrend készítés és szabályozás (VS és AVC)

A VS feladata, hogy a hálózati csomópontok feszültségének adott értékre szabályozásához, ill. adott értéktartományban tartásához meghatározza az erőművek meddőteljesítmény termelését. A VS által számított beállításokat az AVC funkció hajtja végre.

- Üzembiztonsági analízis (SA)

Az üzemállapot biztonságát elemző, veszélyeztetett üzemállapot felismerését támogató eljárás.

- Diszpécseri tréning szimuláció

A diszpécserek munkaidejük túlnyomó részében normál állapotban üzemelő energiarendszert irányítanak, ugyanakkor késznek és képesnek kell lenniük veszélyeztetett ill. veszélyes állapotok felismerésére és gyors beavatkozásokkal a rendszer normál állapotba történő visszatérítésére. Erre a célra szolgál az oktatási gyakoroltatási célú rendszer-stimuláció.