- A gráfelmélet és alkalmazása a villamos hálózatok számításában (csomóponti módszer alkalmazása)

A bonyolult villamos hálózatok sok hálózati elemből állnak és nagy az üzemállapotok száma. Ez egyben azt jelenti, hogy az elvégzendő műszaki vizsgálatokhoz nagytömegű adatra és nagymennyiségű számítási munkára van szükség. Ezeket a feladatokat a korszerű hálózatszámítási módszerek és a számítástechnika együttes alkalmazásával tudjuk elvégezni.

Néhány alapfogalom a gráfelmélet és alkalmazásának bemutatása előtt:

Topológia: a hálózat fizikai jellemzőitől mentes, geometriai alakzata. Élek és csomópontok halmaza.

Gráf: a hálózat topológiájában szereplő élek és csomópontok kapcsolatát írja le, tehát a gráf egy kapcsolatrendszer.

Tehát van egy hálózatalakzat, ahol bejelöltük a feszültségek és az áramok pozitív irányait.

Az irányított gráfelmélet a hálózatalakzat pozitív irányokat is tartalmazó topológiai jellemzésével foglalkozik. Az irányított gráf nem más, mint a hálózatalakzatra vonatkozó irányított vonalhalmaz, amely éleket és csomópontokat tartalmaz.

Egy irányított gráfot akkor mondunk adottnak, ha ismerjük, hogy az egyes csomópontokba mely élek illeszkednek és ezek milyen irányításúak.

Ezek alapján az irányított gráfot táblázatos formában felírhatjuk, és akkor egy mátrixot állítunk elő:

- a táblázat függőleges fejléce oldalt a gráf összes csúcspontját tartalmazza,

- a vízszintes fejléc a gráf összes élét tünteti fel,

- a rovatokba +1-et írunk, ha az él illeszkedik a csomóponthoz és irányítása a csomópontból kifelé mutat,

- a rovatokba -1-et írunk, ha az illeszkedés fennáll, de irányítása a csomópontba befelé mutat,

- 0-t írunk, ha nincs illeszkedés.

15.oldal 1.2.ábrái

A teljes csúcsmátrix: akkor áll fenn, ha a kapcsolatokat a gráf valamennyi csúcsa és éle között felírhatjuk:

Ct=−100110010−1010010−1−1

A redukált csúcsmátrix: a gráf egyik csúcsát és ennek kapcsolatait nem tartalmazó csúcsmátrix:

C=−100110010−101