3. A szabadvezeték szerkezeti elemeinek méretezése (alap, oszlop, szigetelő)

1. AZ ALAPOZÁS TERVEZÉSE

- előmunkálatok (tereprendezés, talajvizsgálatok)

- az alap statikai számítása, ellenőrzése

Az alapozások méretezésének elő lépése, hogy a talajvizsgálat adataiból a talaj határfeszültségét  meghatározzuk. 								↓

a talajban ébredő legnagyobb feszültség, amely a legnagyobb igénybevételkor a vizsgált felületén a számítás szerint keletkezik

a.) szemcsés talajok esetén:

σh=1,25⋅C1⋅C2⋅σa   (N/cm2)

ahol: C1 – mélységi tényező

C2 – alaki tényező

σa - alapigénybevétel, a határfeszültség alapértéke

b.) kötött talajok esetén:

σh=σa⋅ρ⋅g⋅t   (N/cm2)

ahol: ρ - a kötött talaj sűrűsége

g – a nehézségi gyorsulás

t – az alapozás mélysége

Az alap statikai számítása:

A támaszkodó felületek helyzete szerint lehet befogott és súlyalapról beszélni.

A két alaptípusnál a számítási módszer különböző, de az alappal szembeni követelmény ugyanaz:

Az oszlopra háruló erők (oszlop önsúlya, talajnyomás stb…) következtében az alap egyik szerkezeti részében se ébredjenek nagyobb feszültségek, mint amekkorák a szerkezeti részeknek a biztonsági tényezővel osztott határfeszültségei.

Pl. a súlyalap esetén a számítás:

A sarokfeszültség számítása (a táblázatból kiolvasható k Pohl tényezőt az átlagos talpfeszültséggel megszorozzuk):

σmax=k⋅σátl.

Az átlagos talpfeszültség:

σátl.=Ga⋅b	(G – az oszlopra ható súlyerők összege, a⋅b - teljes talpfelület)

A túlterheléssel szemben fennálló biztonsági tényező:

μ=σhσmax

Ha μ>2, akkor az alapot túlterhelés szempontjából megfelelőnek tekintjük.

Az állékonyság biztonsági tényezője:

Oszlopméretezés:

A méretezés első lépése az oszlopra háruló terhek meghatározása.

A terhelés csoportosítása:

- rendes terhelés (minden oszlopra méretezni kell),

- rendkívüli terhelés (csak a nagyfeszültségű vezeték oszlopait kell méretezni)

Az oszlopra háruló erőhatások számításakor a szomszédos oszlopközben a vezetőkre ható erők felét kell a vizsgált oszlopra hatónak tekinteni.

Méretezésnél a következő terheket kell figyelembe venni:

- Állandó terhek:

- oszlopszerkezet önsúlya,

- oszlopra felszerelt elemek súlya,

- vezetők pótteher nélküli súlya.

- Változó terhek:

- vezetőhúzások vízszintes irányú összetevője,

- pótteher,

- szélteher,

- szerelők és szerszámaik súlya.

- Járulékos terhek:

- Mindazon hatások, amelyek még az oszlop teherbíró-képességét számottevő mértékben befolyásolják (pl. hőmérsékletingadozás hatásai)

Bármely szerkezeti rész igénybevétele:

Ym=ka⋅Ya+kv⋅Yv+Yj

ahol:

Ya – az állandó terhelésekből,

Yv – a változó terhelésekből,

Yj – a járulékos hatásokból származó igénybevétel,

ka – az állandó teher szórási tényezője (1,1-0,9)

kv – a változó teher biztonsági tényezője

egyetlen rendes változó tehernél 1,2

több rendes változó tehernél 1,0

rendkívüli tehernél 0,8.

A tartószerkezet megfelel, ha minden szerkezeti részre a mértékadó igénybevétel (YM) kisebb, mint az illető szerkezeti rész határ-igénybevétele (YH), azaz:

YM  YH

szigetelő méretezés:

A szigetelők méretezése villamos és mechanikai igénybevételre történik. Villamos szempontból megköveteljük, hogy a szigetelő a vezetéken üzemszerűen fellépő feszültséget a legkedvezőtlenebb üzemi viszonyok között is kiállja.

A szigetelőt úgy kell kiválasztani, hogy nedves átíelő feszültsége nagyobb legyen, mint a Uátívelő nedves>1,05(2Un+10) kV,ahol Un – a vezeték névleges feszültsége.

Azonban ha a vezeték olyan vidéken halad keresztül, ahol különleges légköri viszonyok uralkodnak, az átívelés biztonságát különleges alakú szigetelők használatával a megfelelő mértékre szükséges megnövelni.

Szilárdsági szempontból a szigetelők törőerejét kell a ráháruló erőkkel összevetni.

- taróoszlopra szerelt állószigetelők esetében a mértékadó pótteherre terhelt vezető, vagy a szélnyomással terhelt pótteher nélküli vezető háromszoros biztonsággal számolt terhelőerejének kell kisebbnek lennie, a szigetelő törőerő képességénél.

- Tartóoszlopra szerelt függőszigetelők esetében a biztonsági tényező négyszeres, és figyelembe kell venni  a szigetelőlánc és a szerelvény súlyát is.

- Feszítő jellegű állószigetelő törőerő középértéke nagyobb kell hogy legyen a ráfeszített vezető üzemi legnagyobb vezetékhúzása háromszorosánál.

- Egyszeres feszítőlánc esetében a biztonsági tényező négyszeres kell legyen.