VEL 1-2.

- Ismertesse a hálózati háromfázisú rövidzárlat számításának X, ε és saját zárlati teljesítmény módszerét

Zárlatszámítás a reaktanciák ohmos értékével

Számítás menete:

- Számítási feszültségszint meghatározása (Usz), ez általában a hibahelyi feszültségszint

- Kiszámítjuk az egyes hálózati elemek reaktanciáit:

Mögöttes hálózat:		Xm=Usz2Sz

Távvezeték, kábel:		X'=xv⋅ℓv⋅UszUn2

Transzformátor és generátor:	X'=ε100⋅Usz2Sn

- Kiszámítjuk az eredő reaktanciát:	Xe'=XG'+XTr'+XV'

- Egyfázisú helyettesítő vázlatot készítünk:

- Meghatározzuk a zárlati áramot:	IZ=Usz3⋅Xe'

- Meghatározzuk a zárlati teljesítményt:	SZ=3⋅Usz⋅IZ

Zárlatszámítás a reaktanciák százalékos értékével (-módszer)

A hálózati elemek nagy része esetében a reaktanciák százalékos értékét alapadatként ismerjük. Ezért olyan hálózatok zárlatait, amelyekben ezen elemek dominálnak, célszerű a reaktanciák százalékos értékeivel számítani.

- Közös teljesítményalapra hozunk, ha választunk egy terhelésalapot, amely jelen esetben egyenlő a teljesítményalap (Sa) megválasztásával.

Ezek után minden  értéket erre a közös teljesítményalapra kell átszámítani.	ε'=SaSn⋅ε

Az egyes hálózatelemek százalékos reaktanciái:

A távvezetékek ohmos értékben megadott reaktanciáját is kifejezhetjük százalékos értékben:	ε'=100⋅Sa⋅XUn2 %

- Meghatározzuk  az eredő százalékos reaktanciát (er)

- Ennek ismeretében a hibahelyen uralkodó zárlati teljesítmény kiszámítható: Sz=100εer'⋅Sa

- A zárlati áram: 	Iz=Sz3⋅Un

Zárlatszámítás a hálózati elemek saját zárlati teljesítményével

Ez a módszer célszerűen csak nyitott (hurkot nem tartalmazó) hálózatokon alkalmazható.

110. oldal 6.3-4a ábra

Ismerjük az A pont zárlati teljesítményét: SZA.

Kiszámítjuk az A pont mögötti hálózat eredő impedanciáját ZA-t az USZ számítási feszültségre vonatkoztatva:	ZA=USZ2SZA

111.oldal 6.3-4b ábra

Ha az A pontból kiinduló ZAB impedanciájú hálózati elem B végén lép fel háromfázisú zárlat, akkor a hibahelyi zárlati teljesítmény:

SZB=USZ2ZA+ZAB  1SZB=ZAUSZ2+ZABUSZ2

Az egyes hálózati elemek saját zárlati teljesítményei:

- Transzformátor, generátor:	SZ'=100ε⋅S

- Vezeték:	SZ'=Un2Xv

A hálózat saját zárlati teljesítménye a zárlat helyén:

1SZA=ZAUsz2,	1SAB'=ZABUsz2	 1SZB=1SZA+1SAB'

A zárlati áram:

IZ=SZB3⋅Un