VER 2.

16. Milyen védelmi stratégiát követünk alaphálózatokon? Hogyan alakítják ki a normális és rövid távvezeték védelmeket alaphálózaton? Ismertesse a dinamikus stabilitás védelmét!

A 400-220 kV-os alaphálózat védelme (Göd, Albertirsa, Martonvásárhely)

Duplázzák az alapvédelmet, az áramváltókat, a megszakító kikapcsolási tekercsét! Fontos rendszerérdek! A duplázott készülékek gyártói nem lehetnek azonosak.

A vezetéki védelmeknél két egyenértékű alapvédelmet alkalmaznak, amelyek a vezeték bármely pontján fellépő, bármilyen zárlatnál köteles késleltetés nélkül működni. Ezért távolsági védelmeknél a nagyfrekvenciás védelemszinkronozás alapkövetelmény, a hagyományos túlfedő kapcsolás nem lehetséges.

A két alapvédelem elve a következő kombinációkon belül választható meg:

Normál hosszúságú vezeték esetén (L > 30km) → Paks-Bp., Gyöngyös-Bp.

- mindkét alapvédelem távolsági védelem, a szinkronozás közös,

- az egyik védelem nagyfrekvenciás szakaszvédelem, a másik szinkronozott távolsági védelem

Rövid vezetékeknél (L < 30km) → Felsőzsolca-Sajószöged

Az egyik alapvédelem nagyfrekvenciás szakaszvédelem, a másik engedélyezett logikával szinkronozott távolsági védelem. Alapfokozatra nem csak fedőfokozatra kioldó logikával állítjuk a védelmeket. A két védelmet össze kell kötni optikai úton információ-átadás céljából.

A dinamikus (tranziens) stabilitás védelme

Legsúlyosabb a háromfázisú zárlat. Az átviteli reaktancia végtelenre és az erőműből kiadható teljesítmény nullára adódott.

A turbina változatlan nyomatéka a turbina-generátor forgórész gyorsítására fordítódik.

Ha a zárlatos kábel lekapcsolása bármilyen szelektív késleltetéssel történik, a hálózati feszültség ezt követően visszatérésekor a közben felgyorsult generátor indukált feszültsége a hálózatról mind szögsebességben, mind fázishelyzetben durván eltérő lesz, a generátor dinamikus stabilitása megszűnik, a szinkronizmusból biztosan kiesik.

A gépegység stabil üzemének megőrzésére csak akkor van lehetőség, ha a gyűjtősín feszültségét összetörő rövidzárlat leválasztása késleltetés nélküli védelem hatására jön létre.

Más a helyzet, ha az erőmű fogyasztói kábeleit a generátor-transzformátor kapcsolat útvonalától fojtótekercs választja el. Ekkor az erőműből kiadható teljesítmény nem törik le nullára, csak kis mértékben. A generátor így a turbina által szolgáltatott teljesítményt át tudja adni a energia-rendszernek és a stabilitás fennmaradhat.

Ilyen körülmények között időlépcsős túláramvédelemi rendszert alkalmaznak.

A nagy erőművek dinamikus stabilitását sokszor az erőműhöz közeli zárlatok veszélyeztetik. Ezek védelme:

- diszkrét érzékelő relék alkalmazásával (gyors működésűek, az alapvédelemtől függetlenek)

- rendellenes üzemállapot elleni védelem (célja, kiküszöbölni az erőműhöz közeli zárlatokra a sikertelen visszakapcsolás kockázatát)

- pillanatműködésű gyűjtősín zárlat védelmek (segítségükkel a záraltos sínszakasz az ép részektől szelektíven szétválasztható)

- megszakító beragadási védelem az erőmű nagyfesz-ű kapcsoló-berendezéseibe