VEL 1-2.

11. Ismertesse a hőerőművek fajtáit, jelemezze főberendezéseiket, ismertesse működésüket hőkapcsolási vázalatok segítségével.

- Gőzturbinás erőművek

Három fő berendezése van:

- kazán,

- a gőzturbina,

- és a villamos generátor.

A felhasználandó tüzelőanyagot (szén, fűtőolaj vagy földgáz) levegő hozzáadásával a kazánban elégetik. A kazánban termelt gőzt a turbinába vezetik, amely a villamos generátort hajtja.

49.olsla 2.2.-1.ábra

- Gázturbinás erőművek

A gázturbinás erőműben a leírt főberendezések közül a kazán elmarad, helyét a gázturbina tölti be. Tüzelőanyaga elsősorban olaj vagy földgáz. A közvetítő közeg vízgőz helyett maga az égéstermék, a füstgáz. A legegyszerűbb gázturbinás erőműben a levegőt kompresszor nyomja az égőtérbe, ahol a gáz elég és a keletkező nagynyomású füstgáz a turbinalapátokra jutva megforgatja a turbinát és a vele egytengelyű szinkron generátort.

53.oldal 2.2.-5.ábra

- Kombinált ciklusú erőmű

A kombinált ciklusú erőművekben a gázturbinából távozó füstgáz az ún. hőhasznosító kazánba kerül, ahol gőzturbina hajtására alkalmas gőzt állítanak elő.

Kombinált ciklusú erőműről akkor beszélünk, ha a gőz gőzturbinába hasznosul, azaz az általa meghajtott generátor villamos energiát termel.

- Diesel- és benzinmotoros erőművek

Ezen erőművekben a gőz-, ill. a gázturbina helyett a generátor hajtó gépeként diesel-motort, vagy benzinmotort alkalmaznak. Ez az erőműfajta a gazdaságosságot tekintve nem versenyképes a gázerőművekkel szemben. Olyan ipari alkalmazásokban terjedt el, ahol a különleges üzemi sajátosságok mellett az áramfejlesztés önköltsége, az üzemeltetés gazdaságossága nem játszik döntő szerepet.

Alkalmazási területei:

- szükség-áramfejlesztő berendezésként (váratlan áramkimaradás esetén azonnali helyettesítő áramszolgáltatás biztosítására)

- olyan területek villamos energia szolgáltatójaként, ahová még nem lehetett a közcélú villamosenergia-szolgáltatást kiépíteni (pl. tanyák stb.)