6. Kábelszerkezetek, kábelszerelés korszerű anyagai és módszerei. Kábelfektetés

A kábelszerelés korszerű anyagai és módszerei

1. Öntőgyanták alkalmazása

Elsősorban a kisfeszültségű kábelek szereléseihez használják. Alkalmazott gyantatípusok: poliészter és epoxi. A hátrányai miatt hazai alkalmazása háttérbe szorul. (Pl. a gyantába a helyszíni keverés során nagytisztaságú kvarclisztet kevernek. Rosszul végzett keverés rideggé teszi a gyantatestet. A gyanta kötése hőmérsékletfüggő, hideg időben hosszabb a folyamat, addig nem állítható helyre a szerelés és környezete és nem kapcsolható a hálózatra.

2. Hőhatásra zsugorodó eljárás

A végelzáró elemeket, csöveket polietilénből vagy szilikonkaucsukból gyártják. A szerelvényeket tágított állapotban húzzák fel a szerelési helyükre, majd melegítés hatására zsugorodás során rászorulnak a kiképzett szerelési helyre.

3. Hideg zsugorítási eljárások

Ennél a módszernél a kitágított, belülről spirállal kitámasztott idomdarabot húznak a kiképzett szerelési helyre, majd a kitámasztó spirált eltávolítják, és az idom összezsugorodik. Gyors szerelést biztosít.

4. Tekercselő eljárás

A tekercseléshez önhegedő szalaganyagokat használnak. (térhálósított polietilén, szilikongumi)

5. Feltolós módszer

Általában etilén, propilén vagy szilikongumi anyagú kész elemeket a kábelre rátolják. Egyik előnye, hogy a helyszíni szerelést végző szaktudásától kisebb mértékben függ a szerelvény megbízhatósága.

6. Dugaszolós módszer

Ez a legkorszerűbb. A feltolós szerelvények legfejlettebb változata, amely lehetőséget ad a tokozott berendezésekhez dugaszoló és dugaszoló aljzathoz hasonló kialakítású csatlakozásra.

Kábelfektetés

1. Kábelfektetés kábelszállító kocsiról

Az előre kiásott kábelárok mellett haladó dobszállítóról történik a fektetés

2. Motoros hajtású kábelgörgők alkalmazása

A kábel továbbítását géppel hajtott görgő végzi. Költséges és bonyolult, mivel 40 méterenként kell egy ilyen motoros hajtású görgőt elhelyezni.

3. Kábelfektetés behúzó-sodronnyal

A kábel húzását húzókötél közbeiktatásával csörlővel végzik. A kábel e módszernél nagyon igénybe van véve, ezért használatához gyártói hozzájárulás szükséges.

4. Húzókötél és meghajtott görgők kombinált alkalmazása

Az összes módszer közül ez a legkíméletesebb. A kábel mozgatását a húzócsörlő sodronyának felcsévélésén kívül a visszatartó csörlő sodronyával hajtott továbbító görgőkkel végezzük.

5. Kábelfektetés kábelekével

Csak közművesítés nélküli szabad területen alkalmazható.

6. Kábelfektetés mikro-alagút módszerrel

Ha nincs lehetőség a felszín burkolat felbontására. Speciális és drága berendezést igényel, de könnyen, gyorsan készíthető el vele a kábel behúzása, környezetkímélő a kivitelezés és nagyságrendekkel csökkenti a kábelsérülések valószínűségét.