VEL 1-2.

4. Ismertesse az aszimmetrikus sönthibákat, és a számításukra alkalmas szimmetrikus összetevők módszerét  egy pédán.

Szimmetrikus összetevők módszere

Alapelve, hogy bármilyen tetszőleges aszimmetrikus háromfázisú fazor felbontható három, olyan szabályos háromfázisú, szimmetrikus fazorrendszerre, amelyek mindegyikében egy fázis fazora szükségszerűen meghatározza a másik kettőt is. E három szimmetrikus fazorrendszer, a pozitív, a negatív és zérus sorrendű összetevők.

A zárlatszámítási feladatokban az aszimmetrikus fazorkép szimmetrikus összetevőkre bontása és a számított összetevőkből az aszimmetrikus fazorkép összeállítása.

Az aszimmetrikus fazorok meghatározása az „a” fázis szimmetrikus összetevőinek ismeretében:		IaIb

Az aszimmetrikus fazorok ismeretében az „a” fázis szimmetrikus összetevői:

Ia0Ia1

Az összefüggésben az operátorok értékei: a=−12+j32=ej1200 és a2=−12−j32=ej2400, ahol j a komplex egységfazor.

Szinkrongép különböző sorrendű áramokkal szembeni reaktanciái:

1. Pozitív sorrendű reaktancia  a gyakorlati zárlatszámításokban a tranziens állapot helyettesítő vázlatait alkalmazzuk:	X1=Xd'

2. Negatív sorrendű reaktancia  ekkor a szubtranziens reaktanciával számolunk:	X2≃Xd''

3. Zérus sorrendű reaktancia  értéke igen kicsi és kb. a szubtranziens reaktancia felével egyenlő:	X0≃Xd''2

121.oldal 7.1.-3.ábra

A negatív sorrendű helyettesítő vázlata feszültségforrást nem tartalmaz, és a szubtranziens reaktanciával vesszük figyelembe.

A zérus sorrendű helyettestő vázlata sem tartalmaz feszültségforrást, hiszen a szinkron generátor tiszta pozitív sorrendű feszültséget állít elő, így a feszültséggenerátor helyén ekkor is rövidzár van. A zérus sorrendű reaktancia a generátor tekercskapcsolásától függően:

X0=Xd''2	földelt csillagkapcsolás,

X0=∞		szigetelt csillagkapcsolás vagy háromszögkapcsolás esetén.

# A transzformátor különböző sorrendi áramokkal szembeni reaktanciái:

Mivel a transzformátor statikus elem, ezért a pozitív és a negatív sorrndű reaktanciák és helyettesítő vázlatok megegyeznek. A pozitív és a negatív sorrendű áramokkal szemben a transzformátorok azonos reaktanciát mutatnak:	X1Tr=X2Tr

A transzformátor zérus sorrendű reaktanciája a szerkezeti elrendezéstől és a transzformátor kapcsolásától függ.

A transzformátor kapcsolása kétféleképpen befolyásolja a zérus sorrendű impedancia nagyságát és a helyettesítő kapcsolásba való beiktatás módját:

- számottevő nagyságú áram csak akkor tud folyni a tekercsben, ha a megfelelő ellengerjesztés ki tud alakulni: ha a szekunder tekercsben áram nem tud folyni, és ezért a gerjesztési egyensúly nem tud kialakulni, akkor a transzformátor mint egy nagy impedanciájú induktivitás szerepel (szakadásként vesszük figyelembe).

- Zérus sorrendű áram csak olyan transzformátorban folyhat, amelyiknek egyik tekercselése csillagba, vagy zeg-zugba van kötve és a csillagpontja földelt.

## A csillagpont és a föld közé iktatott impedancia esetén

Ez az impedancia a pozitív és negatív sorrendű helyettesítő vázlatokban nem szerepel. Zérus sorrendű helyettesítő vázlat esetén a csillagponton mind a három fázis zérus sorrendű árama kifolyik és átfolyik az oda beiktatott impedancián. Az egyfázisú helyettesítő vázlat készítésekor ezt úgy is értelmezhetjük, hogy egy fázis árama háromszor akkora impedancián folyik keresztül, mint a beiktatott impedancia. A csillagpont feszültségemelkedése:	U0=3Ia0Z=Ia03Z	Z0=3Z.

Azaz a csillagpont és a föld közé iktatott impedancia a transzformátor szórási reaktanciájával sorosan háromszoros értékkel kerül a zérus sorrendű áramútba.

### Háromfázisú távvezeték reaktanciái

A távvezetékeknek is megegyezik a pozitív és negatív sorrendű impedanciája.

A zérus sorrendű áramok esetén az odavezetés a vezetéken, míg a visszavezetés más úton történik, a földön, a védővezetőn vagy a nullavezetőn keresztül.

- A szabadvezeték zérus sorrendű impedanciája

Z0=Rv+0,148+j0,145⋅lgGMDGMR+0,435⋅lgDfGMD	Ωkm

Rf=0,148 /km a föld ellenállása, tehát Z0=Rv+Rf+jXv+Xf'

- A kábelek zérus sorrendű impedanciája

A szabadvezetéki számításhoz hasonlóan határozhatjuk meg. Az eltérés abban van, hogy míg a szabadvezetéknél a zérus sorrendű áram visszavezetésére csak két út van (föld és a védővezető), addig kábeleknél több visszavezetési út lehetséges.

- Visszavezetés csak a földön át  ez az eset csak olyan kábeleknél fordul elő, amelyek vízhatlan védőburkolata nem fém, hanem más anyag (gumi v. műanyag) és páncélzata sincs.

Z0=Rv+Rf+jXv+Xf'

ahol Rv a vezető ellenállása, Rf a föld ellenállása, Xf a földvezetési reaktancia, Xv a kábel zérus sorrendű saját reaktaciája

- Visszavezetés csak a köpenyen át  ide tartozik minden olyan eset, amikor a köpeny nincs földelve és a zérus sorrendű áramot előidéző hiba nem terjed ki a földre, hanem csak a köpenyre

- háromerű kábel esetén:	Z0=Rv+3Rköpeny+j0,145lgGMDGMR+0,435lgrKGMD  Ωkm

- három egyerű kábel esetén: 	Z0=Rv+Rköpeny+j0,145lgrKGMR, ahol az rK=DK−K2	a köpeny középvonalának sugara.

3. visszavezetés a földön és a köpenyen át  hosszabb nagyfeszültségű kábelek zérus sorrendű impedanciáját e módszer szerint kel számolni, ha pontos értéket szeretnénk.

Aszimmetrikus zárlatok számítása:

- Egyfázisú földzárlat (FN) számítása

133.oldal 7.3.-1.ábra

A hibát az „a” fázisra szimmetrikusan feltételezzük. A hibahelyre érvényes feszültség és áramösszefüggések: Ua=0, Ib=0, Ic=0

A hibahelyi áramok szimmetrikus összetevői:	Ia0Ia1, ami szerint	Ia0=Ia1=Ia2=Ia3  mindhárom összetevő a hálózatból a „h” hibahelyen ugyanakkora áram lép ki. És Ua0+Ua1+Ua2=0

Az áramokra és a feszültségekre kapott eredmények alapján meg tudjuk határozni a három összetevő-hálózat kapcsolásának módját. A három hálózatot a hibahelyen sorba kell kötni.

- Kétfázisú földzlárlat (2FN) számítása

134.oldal 7.3.-2.ábra

A hibahelyet megint az „a” referenciafázisra szimmetrikusan alakítjuk ki.

Ub=0, Uc=0, Ia=0

A hibahelyi feszültség-összetevők számítására szolgáló összefüggés:

Ua0Ua1, ami szerint Ua0=Ua1=Ua2=Ua3

A három sorrendi hálózat feszültsége a „h” és „n” pontok között egyforma.

Ia=0		Ia0+Ia1+Ia2=0

A három hibahelyi áramösszetevő egy csomópontba fut össze. Ezen feltételeknek a három összetevő-hálózat párhuzamos kapcsolása tesz eleget.

- Kéfázisú zárlat (2F) számítása

135.oldal 7.3.-3.ábra

A zárlatot az „a” fázisra szimmetrikusan vesszük fel.

Ia=0,	 Ib+Ic=0,		 Ub=Uc

A referenciafázis hibahelyi áramának szimmetrikus összetevői: Ia0Ia1	 Ia0=0,	Ia1=−Ia2

Miután Ia0=0,így a zérus sorrendű hálózaton nem folyik áram. Ez azt is jelenti, hogy a földben nem folyik áram még akkor sem, ha a hálózat csillagpontjai mereven földeltek. Ez viszont csak akkor lehetséges, ha a zérus sorrendű feszültség értéke nulla: Ua0=0 .

A hibahely „a” fázisának feszültség-összetevői: 0Ua1

Ua0=13Ua+2Ub=0,	Ua1=Ua2.

Miután Ia0 és Ua0 nulla, így a kapcsolásban csak a pozitív és a negatív sorrendű hálózat szerepel, a zérus sorrendű hálózat ilyen hibafajta számításakor el is hanyagolható. Az összefüggéseket H1 és H2 párhuzamos kapcsolása elégíti ki.

Ub=−Ua2,	Ua1=Ua2=Ua2.

5. Soros és szimultán hibák és számításuk

SOROS HIBÁK:

- Egyfázisú szakadás (1f)

137.oldal 7.4.-1.ábra

1f szakadásra a következő egyenlet írható fel:

Ia=0

Vb=0

Vc=0

A soros hibahelyi feszültség „a” fázisának szimmetrikus összetevői:

Va0Va1	→	Va0=Va1=Va2=13Va

A hibahelyi áram szimmetrikus összetevői az „a” fázisban:

Ia=Ia1+Ia2+Ia0

A három hálózatot a szakadt végekre nézve párhuzamosan kell kötni.

138.oldal 7.4.-2.ábra

- Kétfázisú szakadás (2f)

139.oldal 7.4.-3.ábra

A „b” és a „c” fázisvezető szakadt.

Va=0			Va=Va1+Va2+Va0=0

Ib=0

Ic=0

Az áramok szimmetrikus összetevői:

Ia0Ia1		Ia0=Ia1=Ia2=Ia3  a három sorrendi hálózatot sorba kapcsoljuk.

140.oldal 7.4.-4.ábra

SZIMULTÁN HIBÁK: (ha egyidejűleg több hiba keletkezik)

- Kettős földzárlat (2Ff)

141.oldal 7.5.-1.ábra

Az R fázis „x” hibahelyre felírt egyenletek:

Uax=0,	Ibx=0,	Icx=0

Az S fázis „y” hibahelyre felírható egyenletek:

Iay=0,	Icy=0,	Uby=0

Az „y” hibahelyi áram szimmetrikus összetevői:

Ia0yIa1y

Ia0y=a2Ia1y=aIa2y,		Uby=Ua0y+a2Ua1y+aUa2y

Az egyenletek kielégítésére a hibahelyi sorrendi hálózatok valamilyen összekapcsolását keressük, akkor ilyen megoldást 1:1, 1:a, és 1:a2 áttételű ideális fázisforgató transzformátorok alkalmazásával nyerhetünk.