VER 2.

- Melyek az információ-átvitel lehetőségei a villamosenergia-rendszerben? A TVF-t és elemeit! A TVF-el kapcsolatos fogalmak, fázis-fázis és fázis-föld csatolás kialakítása. Magyarázza el a modulációt és mintavételezést.

Információ-átvitel lehetőségei a villamosenergia-rendszerben

Egymástól távoli helyek között hírek, információk továbbítása.

- postai vezeték,

- GSM vezeték,

- mikrohullámú lánc,

- távvezetékre telepített TVF,

- védővezetőbe telepített OPTO.

A MINTAVÉTEL ELMÉLETE:

A jelet nem eredeti formájában, hanem módosított változatban továbbítjuk. Az eredeti jelet torzításmentesen vissza kell tudni alakítani. Ennek a jelformálásnak, modulációnak egy speciális esete a mintavételes jelformálás.

A módszer lehetővé teszi egy adott jelátviteli utat, csatornát több f/t/ jel, a gyakorlat számára egyidejű átvitelére felhasználhassuk.  időmultiplex rendszerek

A mintavételi tétel:

Abból az fm/t/ mintavett függvényből, úgy nyerhető vissza az eredeti jel, ha a mintavett függvényt egy fH határfrekvenciájú ideális aluláteresztő szűrőn bocsátjuk keresztül.

- ha a mintavétel frekvenciája nagyobb, mint fM , az aluláteresztő szűrő kimenetén a rekonstruált jel csak amplitúdóban különbözik az eredeti f/t/ jeltől  torzítást nem szenved a jel

MODULÁCIÓS RENDSZEREK

Az objektumok között információátvitelre van szükség. Az információt multiplexelni kell és rá kell ültetni valamilyen vivőfrekvenciára. Ez a moduláció.

Amplitúdó moduláció (AM)

Az f/t/ függvény a moduláló jel, amivel s/t/ függvényt a vivőhullámú jelet módosítva fm/t/ modulált jelet kapjuk.

- összeszorozzuk a két jelet és úgy ültetjük rá a vivő frekvenciára (pl. Kossuth rádió)

- zavar-érzékeny

Ha a vivőt nagymértékben csökkentjük és egyidejűleg az egyik oldalsávot elnyomjuk, így jutunk az egy-oldalsávos, csökkentett vivőjű amplitúdó modulációhoz. Jelölése: AM_SSB/SC.

(van két szélső érték pl. 529 és 549 MHz és csak az egyik értéket engedi át.)

Frekvencia moduláció (FM)

Frekvencia moduláció esetén a vivőhullám úgy továbbítja a továbbítandó jelet, hogy a vivő pillanatnyi frekvenciája egy közepes fV érték körül ingadozik.

- MTV 1  41 MHz-en működik,

- nem zavar-érzékeny a külső zavarokra.

Az energetikában FM és AM SSB modulációt használnak.

TVF – távvezetéki vivőfrekvenciás hírközlés

A TVF összeköttetések segítségével a következő feladatok láthatók el:

- távbeszélő összeköttetések létesítése,

- jel- és adatátviteli összeköttetések létesítése,

- relé-védelmi, rendszerautomatikai feladatok.

Fogalmak:

A távvezetéki vivőfrekvenciás csatorna: azon berendezések összessége, amelyek szükségesek ahhoz, hogy két vagy több pont közötti információcserét hozhassunk létre távvezetéki vivőfrekvenciás áramok segítségével.

Fázis-fázis csatolás a berendezések csatlakoztatása a vonal egyik fázisa és a föld közé.

A távvezeték két fázisvezetőjét használjuk.

Az energia csatoló kondenzátoron keresztül kerül a távvezetékre és halad az A állomás felé. Az ellenkező irányú terjedést hullámzár akadályozza meg.

A csatoló kondenzátor alsó vége a földelő fojtóra kapcsolódik. A földelő fojtó szakadást jelent.

A földelő fojtó hiánya esetén az üzemi feszültség emelkedne. A földelő fojtóval párhuzamosan kapcsolt túlfeszültség-levezető korlátozza a túlfeszültséget.

A csatoló kondenzátoron átjövő jel a sávszűrőn halad keresztül. A sávszűrő jele illesztő transzformátorra kerül.

A jövő jel árnyékolt koaxiális kábelen jut el az adó-vevő berendezésbe.

Fázis-föld csatolás a berendezés ugyanazon távvezeték két fázisvezetője közé való csatlakoztatásának módja.

A távvezeték egyik fázisvezetője illetve a föld alkotja. Működése hasonló a fázis-fázis csatoláséhoz.

Egy fázisra teszik a jelet, olcsóbb és egyszerűbb.