VER 2.

19-20. Ismertesse a rövid távvezeték védelmét! Mi okozza a rövid vezetékek érzékelési problémáit? Hogyan működik az állandó túlfedéses és az engedélyező logikájú szinkronozással ellátott védelem?

Milyen problémákat vet fel a kétrendszerű (párhuzamos) vezetékek védelme? Hogyan változnak az impedancia-viszonyok? Hogyan változnak a beállítások?

# Kétrendszerű vezetékek védelme

Távolsági védelmek beállítási egyenletei kétrendszerű vezetékeknél korrekcióra szorulnak. Az FN és 2FN zárlatoknál a zárlatos vezeték védelmének impedancia mérését a vele párhuzamosan haladó mágnesesen szorosan csatolt ép vezetékben folyó zérus sorrendű áram befolyásolja.

Bal oldali ábra szerint a B gyűjtősínen FN zárlat lép fel.

Az AB vezeték mindkét rendszere A-oldali védelmének ezt a zárlatot a másik fokozatban kellene érzékelnie, hogy a B sínre természetes gyűjtősín-védelmet nyújtson.

E védelmek számára azonban a két rendszerben azonos irányba folyó és egyforma zérussorrendű áramok az AB vezeték látszólagos meghosszabbítását okozzák, emiatt valószínű, hogy ha a második fokozat a lehetséges minimumra volt beállítva, az A oldali védelmek nem képesek a B sínt második fokozatban mérni.

A védelmek beállításánál tehát a második fokozatot legalább a látszólagos meghosszabodott vezeték kb. 118 %-ára kell beállítani.

A ténylegesen mért impedancia (FN zárlat esetén):

Zérzékelt=UfIf+k−13⋅3I0.

(k – a zérussorrendű és a pozitív sorrendű impedancia aránya, általában értéke 3)

A jobb oldali ábra: a másik rendszer pl. karbantartás miatt ki van kapcsolva és mindkét végén le van földelve.

A jelölt zárlati áram esetén az üzemben lévő vezetéken folyó I0 zárlati áram a leföldelt vezeték és a föld alkotta hurokban I0' zérussorrendű áramot indukál, amelynek iránya ellentétes az indukáló áraméval és hatására az üzemi vezetéken mérhető zérussorrendű impedancia csökken:

Zérzékelt=0,75⋅Z1

A védelem tehát úgy viselkedik, mintha a vezeték összezsugorodott volna.

Általános beállítási egyenleteket úgy kell használni:

- az alapfokozat beállításánál a védendő vezetékeket a zsugorított hosszal,

- a második fokozat minimumának meghatározásánál a vezetéket megnyúlt hosszal,

- a második fokozat felső korlátjának számításánál ismét a zsugorodott hosszal,

- a túlfedő fokozat számításánál a meghosszabodott értékkel kell figyelembe venni.

A beállítási feltételek ütközése feloldható az ún. kaszkád működéssel.

# Rövid vezeték védelme

Érzékelési problémák:

- hosszú és rövid vezetékek találkozása esetén lép fel és a hosszú vezeték távolsági védelmének a második fokozat késleltetésének növelését igényelte,

- a fölrövidzárlati hibahelyi ellenállás jelenti.

Védelmére kétféle megoldás alkalmas:

- alapvédelemként távolsági védelem helyett segédkábeles szakaszvédelmet vagy nagyfrekvenciás szakaszvédelmet használunk,

- távolsági védelmet használunk ugyan, de ezeket állandó túlfedéssel és ún. engedélyező logikájú szinkronozással tartjuk üzemben.

A túlfedő fokozat mindkét végén lényegesen túlnyúlik.

Az 1-es jelű zárlatot minkét védelem „látja” a túlfedő fokozatban, és ezt partnerével közli. A kikapcsolás feltétele mindkét védelem számára az, hogy a zárlatot külön-külön mindkét védelem a saját túlfedő fokozatán belül mérje.

A 2-es jelű zárlatot csak az A védelem méri be, a B nem, ezért sem A sem B nem működik külső zárlatra.