VER 2.

14.	 A hatásos teljesítmény és a frekvencia kapcsolata. Hogyan valósul meg a villamosenergia-rendszer wattos teljesítményének szabályozása? Milyen a  fogyasztás frekvenciafüggése? Ismertesse a csereteljesítmény szabályozását!

A hatásos teljesítmény és a frekvencia kapcsolata

A villamosenergia-rendszer üzemében a fogyasztásé a meghatározó szerep, a termelésnek követnie kell a fogyasztói igényt. Az erőművek wattos teljesítmény-kibocsátását állandóan szabályozni kell a pillanatnyi fogyasztói igények alapján.

Minél nagyobb az energiarendszer teljesítménye, viszonylag annál kisebb a frekvencia ingadozás.

A wattos teljesítmények szabályozása

A turbina-generátor gépegységének minden pillanatban akkora wattos teljesítményt kell termelni, amennyit a fogyasztói terület felvesz. A turbinák által szolgáltatott mechanikai teljesítmény is állandó szabályozást igényel.

- primer szabályozás: automatikus (a fogyasztói terhelés ingadozását követi, tehát a frekvencia nem kívánatos mértékű változásával jár.

- szekunder szabályozás (a primer görbe jobbra-balra mozgatása abból a célból, hogy az adott terhelési állapotban a frekvencia minél jobban megközelítse a névleges értéket) kézi, a primer szabályozás alapvető fogyatékosságát hivatott kiküszöbölni

- Tercier szabályozás  MAVIR végzi: a wattos teherelosztást, tehát az összes teljesítménynek a termelőegységek közötti optimális felosztása

A fogyasztás frekvenciafüggése

Frekvenciafüggő fogyasztói terheléskorlátozás (FTK)

Ha a fogyasztói igény meghaladja a forrásoldali teljesítőképesség maximumát, akkor a kialakuló frekvenciát csak a fogyasztói KF tényező fogja meghatározni. Szélső esetben, ha csak f  fmin tudna létrejönni, akkor a fogyasztói igény gyors korlátozása nélkül rendszer-összeomlás következhet be. Az automatikus, frekvenciafüggő fogyasztói terheléskorlátozásnak (FTK) rendszermentő feladata van. Az f = f0 = fnévl frekvenciára történő szabályozás alapvető követelmény.

Órai jegyzet:

átl. fogyasztás Mo.-on: 5.000 MW

importálunk: 1.300 MW-ot

Ha Mo.-on kiesik egy 200 MW-os, erőmű, akkor az importunk automatikusan ennyivel nőni fog.

Probléma: ha a vezeték nem bírja a megnövekedett 1500 MW-ot! Ekkor ennyivel kevesebb lesz a felhasználható energia!  a frekvencia elkezd zuhanni (48 Hz alatt a rendszer nem működik!)  a helyreállítás 2-3 nap alatt történne meg!

Δf%=ΔP%Kf=15005000⋅1002=15%       f0 = 50 Hz,    f = 7,5 %      42,5 Hz!!!

Megoldás: ilyenkor az 1500 MW kimaradásnak megfelelő fogyasztót le kell kapcsolni, mely helyreállítása kb. 4 óra alatt megoldható.

FTK automata segítségével.

# Csereteljesítmény-frekvencia szabályozás  rendszerszintű

Szabályozásra azért van szükség:

- a fogyasztói igénye időről időre változik és ezt a termelésnek követnie kell,

- bekövetkezhet valamely termelőegység kiesése.

## Szabályozás a felelősségi elv alapján

A lényege, hogy ha az egyik rendszer megnöveli a teljesítményét, akkor a másik rendszernek garantálnia kell, hogy ő ennyivel lecsökkenti. Csak ekkor működik a rendszer.

A felelősségi elv szerint az A rendszerben szükséges eredő ΔPG0A szabályozás, amely a ténylegesen szükséges és az aktuálisan beállított össztermelési célérték különbsége.

A területi hiba alapján történő szabályozás ACE (Area Control Error)

PG0A−PG0b=ΔPG0A=ACE=ΔPIA−KAΔf

PG0A - az A rendszer szükséges össztermelése,

PG0b - az éppen beállított termelési célérték.

A szabályozás célja az ACE megszüntetése, ha ez zérus, akkor az A rendszer nem felelős a Δfés/vagy a a ΔPIA eltérésekért.

ACE  0    leszabályozás,  ACE  0   felszabályozás szükségességét jelzi.

A felelősségi elv alapján a rendszeregyesülés minden tagja a „saját ACE” mértéke szerint végzi a szabályozást és ezáltal az egész rendszerre vonatkozóan a  f  0, illetve az

f = f0 = fnévl  frekvenciatartást.

Grafikus ábrázolása:

ábra  Az A jelű rendszer-tag szabályozási felelősségi körét mutatja.  ACE = 0

ábra  Kéttagú (A és B) rendszer szabályozási esetei

munkapont: B kevesebbet szállít a menetrendi értéknél az A rendszerbe, a frekvenciát az A rendszer többlet-termelése tartja névleges értéken

munkapont: A névlegesnél kisebb frekvenciát és a menetrendi értéknél kisebb szállítást most a B rendszer elégtelen termelése okozza.

üzemi pont: Az A és B rendszer egyaránt keveset termel, mindkét rendszernek felszabályozással növelnie kell a saját termelését.

üzemi pont: Az A rendszernek fel kell szabályoznia, mivel többlet-vételezéssel üzemel és B rendszernek le kell szabályoznia, mert többet termel, mint kellene

Magasabb rendű együttműködés:

Az egyes országok egységes nemzetközi energiarendszereinek összekapcsolódásából keletkeztek a nagy nemzetközi energiarendszerek.

Csereteljesítmény szabályzás:

A frekvencia előírt határok között tartásán túlmenően a rendszerek közötti csereteljesítmény menetrendjének betartása is szükséges.