VEL 3.

14. 	Fogalmazza meg a védelmekkel szembeni alapkövetelményeket (alap-, tartalék- és távoli tartalékvédelem)! Hogyan alakítható sugaras középfeszültségű hálózatokon szelektív rövidzárlat- és földzárlat védelem? Milyen visszakapcsoló automatika rendszereket alkalmaznak középfeszültségű hálózatokon?

Védelmekkel szembeni alapkövetelmények:

  - szelektivitás (mindig a hibahelyhez legközelebb álló védelem működik)

  - gyorsaság (azért kell, hogy ne égjen le a berendezés, de nem lehet túl gyorsra állítani, mert akkor elveszti a szelektivitását)

  - érzékenység

  - gazdaságosság

  - megbízhatóság.

Alapvédelem : ami az adott vezetéket védi.

Tartalékvédelem: az alapvédelem mellé, ugyanabba a készülék-dobozba beépítek még egy ugyanolyan, vagy hasonló védelmet.

Távoli tartalékvédelem: fedővédelem

Sugaras középfeszültségű hálózatok szelektív rövid- és földzárlatvédelme

Túláram védelemmel alakítjuk ki. A legtávolabbi szakasz védelmének késleltetése 0,5 s, a következő szakasz beállítását úgy végezzük, hogy még érzékeli az előtte lévő szakasz zárlatát is és védi a saját szakaszt, de a következő védelem késleltetése 1 s szelektív időlépcső.

Ábra!!!

Az 1-es védelem késleltetését azért állítjuk 0,5 s-ra, hogy a fogyasztóknak is maradjon ideje a lekapcsolásra.

A 2-es védelem 1 s alatt véd, de úgy állítjuk be az érzékenységét, hogy még az 1-es zárlatra is működjön.

Ez a rövidzárlat védelem 2F, 3F zárlatoknál van.

Ezen a hálózaton egyfázisú földzárlat nem jöhet létre, mert a csillagpont Petersen tekercsen keresztül van leföldelve. Ez azt is jelenti, hogy nincs földrövidzárlat, ami azt is jelenti, hogy nincs zárlati áram. A Petersen tekercs kikompenzálja a zárlatot ívoltó tekerccsel. Ekkor a zárlat meghatározása (mivel van egy zárlat, de nincs zárlati áramunk) úgy történik, hogy Fáva automatikával bekapcsolok egy 50 ohmos ellenállást párhuzamosan a tekerccsel, létrehozok mesterséges 200 A-t amit utána a zérus sorrendű áram relével érzékelünk.

Földzárlatvédelem: mesterséges földzárlati áramot hozunk létre.

Visszakapcsoló automatikák középfeszültségen

A visszakapcsoló automatikát mindig a táppontba helyezik el (az alállomásba).

GVA – gyorsvisszakapcsolás, 0,5 s a holtidő a visszakapcsolásig

LVA – lassú visszakapcsolás, 60 s a holtidő a visszakapcsolásig

80 % hatásfokkal működik a visszakapcsoló automatika.

Védelmekkel szemben támasztott követelmények + zárlatok + hibák

Védelmi rendszerrel szemben támasztott követelmények:

Szelektivitás: A szelektivitás azt jelenti, hogy a hiba fellépése esetén a védelmek által működtetett megszakító csak a meghibásodott részt választja le az energiarendszerről.

A szelektivitás megvalósításának több lehetősége ismert:

- Abszolút szelektivitás: a védelem elvéből adódó szelektivitás (pl. differenciál védelmek, Buchholz-védelmek),

- Relatív szelektivitás: önmagában nem szelektív a védelem, de a megfelelő módszerrel be lehet állítani (pl. áram- és impedancialépcsőzéssel),

- Reteszelő vagy ébresztő készülékek: pl.az aszinkronjárás elleni védelmek.

Gyors működés: A gyors működés csökkenti a berendezés sérülését a hibahelyen és a betápláló rendszer részen, illetve a zavartalan üzem folytatását biztosítja.

Az ívnek romboló hatása van, ezt a hatást az ív árama közel négyzetgyökösen, míg az ívidő lineárisan befolyásolja. Az ív idő a védelem működési idejének a megszakító önidejének összege. Az ívben keletkezett hőmennyiség Warrington képletének megfelelően:

Q = k · I0,6 · t

ahol, I az ív árama, t az ív égési ideje, k pedig konstans.

Üzembiztonság: A védelem működésének elmaradása, illetve a felesleges működés súlyos következményeket von maga után.

Egyszeres védelmi tartalékolásról gondoskodni kell, hogy a bekövetkező egyszeres hiba ne okozza a zárlat tartós fennmaradását.

A védelmi rendszer logikai felépítése az alábbiak szerint alakul:

- Alapvédelem: zárlat esetén ez működik elsődlegesen,

- Közeli tartalékvédelem: az alapvédelem hatástalansága esetén működik és ugyanazt a megszakítót oldja ki, ugyanarról a mérőváltóról van táplálva, de másik magról,

- Távoli tartalékvédelem: az alapvédelem hatástalansága miatt esetén lép működésbe, másik mérőváltóról van táplálva és másik megszakítót old ki.

A védelmet alkotó elemeknek is megfelelő megbízhatósággal kell rendelkezniük. Ezen kívül fontos a csatlakozó áramkörök és segédáramforrás magas fokú megbízhatósága.

A védelemnek emellett az alállomási környezetben előforduló zavaró, befolyásoló hatások ellenére is üzembiztosnak kell lennie.

Érzékenység: A védelem beállítását részletes zárlatszámítás alapján lehet meghatározni. A kiválasztásnál és beállításnál figyelni kell arra, hogy a zavaró hatások ellenére a védett szakaszon fellépő zárlat megfelelően működjön.

Gazdaságosság: Gazdaságos egy védelem alkalmazása, ha az általa elérhető kárcsökkenési érték nagyobb, mint működése esetén a kiesésből eredő kár és a létesítési, karbantartási költség összege.

A rendszer legdurvább hibái a zárlatok. Hatásukra a generátor által termelt energia nem jut el a fogyasztóhoz, hanem a legkisebb impedanciájú utat követve a zárlat helyére koncentrálódik.

A lehetséges zárlatfajták: háromfázisú, kétfázisú rövidzárlat, kétfázisú illetve egyfázisú földzárlat vagy földrövidzárlat, kettős földzárlat.