4. Szabadvezeték építése, szerelése (Feszítőköz állapotegyenelte)

A szabadvezeték építésének fő munkafázisai:

- a szerelés előkészítése,

- az alapozási munkák,

- a tartószerkezetek elkészítése,

- a vezetékbehúzás és beszabályozás,

- egyéb szerelési munkák.

1. A szerelés előkészítése

A tényleges munka elkezdését megelőzi a

- költségvetés készítése (a tervező, a beruházó és a kivitelező együttes megállapodása alapján kell elkészíteni)

- a gazdasági előkészítés (feladatai közé tartozik a nyomvonal megismerése, raktárak bérlése, vasútállomásokkal bérleti szerződést kötni stb…)

- a műszaki előkészítés (a tényleges szerelési munka megkezdésének előfeltételeit biztosítja)

2. Alapozási munkák

- alapgödör kitűzése (az oszlop közepét egy mélyre ütött facövek fejében lévő szög jelöli, mellette pirosra festett fejű cövekre van felírva az oszlop sorszáma és típusjelzése)

- alapgödör kiásása (ma már teljesen gépesítve van. A gödör mélységét írásban kell megadni. A gödörásó mellé mindig kell kézi munkaerőt is biztosítani, akinek feladata a gödör fenekének tisztítása, a sarkok pontos kialakítása)

- az alaptest elkészítése (oszlopcsonkok beállítása, a beton összeállítása, a beton bedolgozás)

3. Tartószerkezetek elkészítése

Az oszlopkészítésnek hazánkban kétféle technológiája van:

- oszlopállítás: az oszlopszerkezetet földön, vízszintes helyzetben történő szerelése, majd daruval vagy állítóbikával függőleges helyzetbe billentése

- oszlopszerelés: akkor kell elemekből felépíteni, amikor az oszlop teljes összeszereléséhez, felbillentéséhez nincs elegendő hely, vagy a vasszerkezet méretei, súlya miatt a rendelkezésre álló szerszámokkal, gépekkel az állítást elvégezni nem lehet)

4. Vezetékbehúzás, beszabályozás

Acél védővezetőnél előkötelet nem használunk, csak egy hajlékony kötelet kötünk a sodronyhoz forgó halacskán keresztül és egy vontató vonóhorga segítségével haladunk oszlopról-oszlopra. Egy szerelő felviszi a kötelet és átfűzi a terelőkeréken.

Ha kiértünk a csörlőhelyre, akkor a végkötést elkészítve beakasztjuk azt a feszítőoszlopba, s a dobhelyről megindulhat a szabályozás.

Áramvezető sodrony behúzásához szükséges az előkötél, amelyet a védővezetőhöz hasonlóan viszünk végig a feszítőközben.

A beszabályozást a belógás értékének beállításával végezzük el. A szabályozás során a szakmunkás az oszlopra mászva távcsővel állítja egy vonalba a két benéző-lécet és a vezetőt.

5. Egyéb szerelési munkák

Pl. a légi akadályt jelző színes jelzőgömbök szerelése, a rezgés okozta fáradásos törések ellen védő rezgéscsillapítók elhelyezése, a szabadvezetéken keletkező káros túlfeszültségek ellen a szigetelők (ívvédő szerelvények) felszerelése.

FESZÍTŐKÖZ ÁLLAPOTEGYENLETE

A vezetéket úgy kell felszerelni és szabályozni, hogy a legnagyobb igénybevételkor se legyen nagyobb benne a fellépő húzó-igénybevétel, mint amelyre van méretezve van. De a vezeték belógása sem lehet a szabvány által megengedettnél nagyobb.

A sodrony póttehertől és széltehertől függő térbeli helyzetét az állapotegyenlet alapján lehet kiszámítani, és ezek alapján lehet belógási diagrammot, illetve szerelési táblázatot elkészíteni. A diagramm vagy táblázat formájában a különböző oszlopközök és hőmérsékleti értékek esetében megadják a vezeték belógásának, és a benne ébredő húzófeszültségnek az értékét.

ak2⋅ρ2⋅g224⋅σh2−ak2⋅ρ02⋅g0224⋅σh02=α⋅t−t0+1E⋅σh−σh0

Ez azt jelenti, hogy a különböző nagyságú vízszintes oszlopközű feszítőköz kiegyenlítő feszültsége az állapotváltozás során úgy alakul, mint azé az egyetlen vízszintes oszlopközé, amelynek nagysága ak.

14. Villamos művek környezetvédelme

A környezetvédelem alapvető célja: az ember jelenlegi és jövőbeni nemzedékei egészségének védelme, életfeltételeinek javítása. A környezetvédelem nemcsak védekező jellegű tevékenység, hanem a környezet olyan tervszerű fejlesztését, átalakítását jelenti, amely biztosítja az ártalmak megelőzését.

A környezetvédelem körébe tartozik:

- környezeti ártalmakat megelőző védelem,

- az okozott károk megszüntetése,

- a természeti erőforrásokkal való ésszerű gazdálkodás.

A környezetvédelem eszközei: egyrészt a környezeti ártalmak elhárítására alkalmas műszaki megoldások, másrészt az ezek érvényesülését biztosító gazdasági, jogi szabályozó rendszer.

Szénerőművek környezetszennyező hatásai:

A hagyományos gőzerőművek, a villamosenergia-termelés folyamatában szennyezik a levegőt, a talajt, a felszíni és a talajvizet. E szennyezések mértéke legnagyobb a széntüzelésű erőműveknél.

Az atmoszférát szennyezik a kéményből kilépő füstgázok, pernye.

A széntüzelésű erőművekben hatalmas mennyiségű pernye keletkezik, amely döntő többségében nedves ülepítéssel, az ún. zagytereken tárolják. A zagyterek a földfelszínt szennyezik. A zagyterekből a talajba szivárgó oldott részecskék a talajvizet szennyezik. A felszíni vizeket pedig az erőműből származó különféle szennyvizek szennyezik.

Atomerőművek környezetre gyakorolt hatása:

Normál üzemük során történik radioaktív szennyező anyag kibocsátás, elsősorban az erőművekben keletkező radioaktív hulladék hatásaként, de a reaktor közvetlen közelében élő embereknek az erőműtől származó éves dózisterhelése több nagyságrenddel kisebb, mint a természetes eredetű sugárterhelés.

Az atomerőmű üzeme során azonban a környezettől hermetikusan elzárt primer körben folyamatosan keletkezik radioaktív hulladék. A primer körben lévő helyiségek falain és padlózatán, a berendezések felületein megkötődnek, ezért onnan rendszeresen el kell távolítani elsősorban azért, hogy az üzem során szükségessé váló javítási, karbantartási munkákat a személyzet számára a lehető legveszélytelenebb környezetben lehessen elvégezni.

A villamos hálózatok környezetre gyakorolt hatása:

- biológiai hatás → a villamos és elektromágneses térerősségnek az emberi szervezetre gyakorolt hatása

- távközlési vezetékek befolyásolása → a távolbahatások zavarhatják a távközlési berendezések rendeltetésszerű üzemét

- rádió és televízió adások zavarása

- akusztikai hatás → a koronakisülés következtében keletkező zaj

- ózonképződés