VEL 1-2.

- Adja meg a szabadvezetékek villamos helyettesítő vázlatát és ismertesse a megadott elemek jellemzőinek számítási módját! Hogyan kell a szabadvezeték sorrendi jellemzőit számítani.

Egyfázisú helyettesítő vázlata:

50.oldal 3.1.-2. ábra

soros elemek:

- a vezetékrendszer induktív reaktanciája (XL),

- a vezetéksodrony ellenállása (R),

párhuzamos (sönt) elemek:

- a vezetékrendszer földkapacitásából számolt kapacitív reaktancia (XC),

- a szigetelők levezetési és szivárgási áramából valamint a fázisvezető sodronyok felületén fellépő sugárzásból (koronaveszteségből) számolt ellenállás (RSZ).

A szabadvezeték soros ellenállása:

A távvezeték nagyobb keresztmetszetű vezetőinek váltakozó árammal mért ellenállása nagyobb, mint az egyenárammal mérhető ellenállása. Ennek oka az áramkiszorítás (szkín hatás) jelensége. A vezetőkben a váltakozó áram nem oszlik el egyenletesen a keresztmetszetben, hanem a vezető belseje felé haladva az áramsűrűség csökken.

Az ellenállás-növekedés 50 Hz-es hálózati frekvencia és 300 mm vezeték-keresztmetszet esetén is kisebb mint 3 %, így gyakorlatilag elhanyagolható.

A szabadvezeték párhuzamos ellenállása

A szabadvezeték szigetelése nem tökéletes, ezért söntölő veszteségek keletkeznek.

Levezetés a szigetelőknél, szivárgási áram

Levezetésen azt a jelenséget értjük, hogy a feszültség alatt álló vezetőkből a szigetelésen, ill. a szigetelők felületén keresztül a földelt tartószerkezet felé nagyon kis értékű áram folyik. Ennek oka az, hogy tökéletes, azaz végtelen nagy ellenállású szigetelés nincs.

A levezetést még durva közelítéssel sem lehet számítani. Ez azonban nem okoz problémát, mert az energiaátvitel számításakor figyelmen kívül hagyjuk.

Sugárzási (korona) jelenség

A szabadvezetékek vezetőit teljes hosszukban a levegő szigeteli el egymástól. Jó időben a levegő gyakorlatilag tökéletesen szigetel. Kedvezőtlen időjárás esetén azonban a vezetők felületén koronasugárzás keletkezik. Ez a jelenség igen fontos, mert a nagyfeszültségű vezetékek szerkezetének a vezető átmérőjének meghatározása szempontjából döntő fontosságú lehet.

A szabadvezeték induktív reaktanciája

- Két végtelen hosszú, párhuzamos, kör keresztmetszetű vezető mágneses tere

Xaa=0,145⋅lg1GMR		Xab=0,145⋅lg1D    Ωkm

GMR – egyenértékű sugár

D – a két vezető tengelyének távolsága

- Egyfázisú vezeték soros (induktív) reaktanciája

Egy fázis esetén a pozitív sorrendű áramok, ill. feszültségek összefüggései:

Ua=Ub	és	Ia=Ib

Xa=0,145⋅lgDGMR   Ωkm

- Háromfázisú vezeték soros (induktív) reaktanciája

Az induktív reaktancia számítását három különböző esetre végezzük el.

a) vezetőelrendezés szimmetrikus	Dab=Dac=Dbc=D

áramrendszer szimmetrikus, pozitív sorrendű	Ib=a2Ia,	Ic=a⋅Ia

A fázisreaktancia:	xa=0,145lgDGMR	Ωkm

b) a vezetőelrendezés aszimmetrikus	Dab≠Dac≠Dbc

áramrendszer szimmetrikus, pozitív sorrendű	Ib=a2Ia,	Ic=a⋅Ia

Aszimmetrikus feszültség indukálódik. E kedvezőtlen helyzetet úgy lehet az első esetre visszavezetni, ha a vezetékrendszert szimmetrizáljuk, azaz a fázisvezetők helyét ciklikusan cseréljük.

xa=0,145⋅lgGMDGMR		Ωkm

GMD – geometriai mértékű távolság

c) vezetőelrendezés aszimmetrikus	Dab≠Dac≠Dbc

áramrendszer aszimmetrikus	Ib≠a2Ia,	Ic≠a⋅Ia

Aszimmetrikus feszültség indukálódik. Az impedanciarendszert is szimmetrikus összetevőkre kell bontani a feszültségrendszer szimmetrikus összetevőinek számításához.

A szabadvezeték kapacitív reaktanciája

- Két végtelen hosszú, párhuzamos kör keresztmetszetű vezető kapacitása

Xc=0,132⋅lgDr	MΩkm

- A háromfázisú vezeték kapacitív (pozitív és negatív sorrendű) párhuzamos reaktanciája

Háromfázisú ciklikusan cserélt vezeték esetén, a föld elhagyásával a kapacitív reaktanciára egy, az egyfázisú helyettesítő vázlatban is alkalmazható fontos egyszerűsített összefüggést kapjuk:

x'=0,132⋅lgGMRr		MΩkm