VEL 1-2.

- A villamosenergia-ellátás folyamata. Mutassa be a magyar villamosenergia-rendszer felépítését! Ismertesse a villamosenergia-termelés és a fogyasztás jellemző adatait. Mik a kooperációs villamosenergia-rendszerek létrejöttének indokai?.

A villamosenergia-ellátás folyamata:

A természetben megtalálható energiahordozók az ún. primer energiahordozók (szén, olaj, földgáz, víz stb.) eredeti megjelenési formájukban és előfordulási helyükön nem alkalmasak közvetlen felhasználásra.

A természeti energiahordozók energiatartalmát villamos energiává az erőművekben alakítják át.

Az erőművekben termelt villamos energia szállítása és elosztása a hálózatok feladata, míg a fogyasztói berendezések a villamos energiát a szükségleteiknek megfelelő formába alakítják át és hasznosítják. A hálózatok távvezetékekből és állomásokból állnak.

VER kialakítása:

17. oldal 1.3.-3. ábra

Országos Villamos Teherelosztó (OVT)  a magyar villamosenergia-rendszer központi üzemirányító szerve, irányítása alá tartoznak az országos alaperőművek, az országos alaphálózat, a nemzetközi kooperációs összeköttetések, valamint a körzeti teherelosztók (KDSZ)

Nemzetközi teherelosztó  az országos teherelosztók közbeiktatásával végzi a nemzetközi kooperáció üzemirányítását és ellenőrzését.

Körzeti alteherelosztó (KDSZ)  a főelosztó-hálózat és az elosztóhálózat ugyanerre a hálózatra dolgozó kisebb helyi erőművek üzemirányítását végzi.

Üzemirányító központok (ÜIK)  a főelosztóhálózat növekedésével a KDSZ-ek a középfeszültségű elosztóhálózatok közvetlen üzemirányítását átadják az e célból létrehozott ÜIK-nak.

A teherelosztónak egyrészt üzem-előkészítő, másrészt közvetlen üzemirányító és ellenőrző feladatai vannak. Az üzemelőkészítő munka során fel kell mérni a fogyasztói teljesítmény-igényeket, meg kell tervezni az erőművek közötti gazdaságos teherelosztást, össze kell állítani a szükséges hálózatképet, koordinálni kell a karbantartási munkákat.

A közvetlen üzemirányítási és ellenőrzési munka során folyamatosan ellenőrizni kell az erőművek menetrendtartását, a hálózat feszültségét és frekvenciáját, a teljesítmény elosztását, és szükség esetén beavatkozásokat kell foganatosítani a kívánt paraméterek biztosítása érdekében.

A villamosenergia-termelésének és fogyasztásának fő jellemzői:

A világ országainak villamosenergia-felhasználását elemezve látható, hogy a világ villamosenergia-igénye folyamatosan nő.

A villamos energia viszonylag gazdaságosan állítható elő, nagy távolságokra is kevés veszteséggel szállítható, rendkívül sokoldalúan hasznosítható.

A felhasználás növekedését jelentősen befolyásolják a primer energiahordozó készleletek egyre csökkenő mértéke, a villamosenergia termelés ezzel együtt növekvő költségei, valamint az előállítás és hasznosítás különböző módszereinek környezetre gyakorolt káros hatásai.

Két nagy fogyasztási csoportot kell megkülönböztetni:

- nagyfeszültségű fogyasztók az ipari fogyasztókat jelentik, melyek napi terhelési görbéje kiegyenlített jellegű. A fogyasztók száma viszonylag kevés, azonban 1-1 fogyasztó viszonylag nagy mennyiségű energiát használ fel

- kisfeszültségű fogyasztók száma nagy. Ide tartoznak a háztartási fogyasztók, valamint a közvilágítás. Napi terhelési görbéje rapszódikus, kiegyenlítetlen jellegű.

Kooperációs villamosenergia-rendszerek előnyei:

- az erőművi teljesítmény tartalékok csökkennek, mert az erőművek kisegítik egymást, nincs szükség saját tartalékokra

- az együttműködő erőművek a csúcsterhelés viselésében kisegítik egymást

- az egyes erőművek között a terhelés elosztása gazdaságossá válik, az együttműködő rendszer ugyanis megteremti annak lehetőségét, hogy az üzemidő nagy részében a villamos energiát a leggazdaságosabban előállítható ún. alaperőművek üzemeljenek.

- A kooperációs energiarendszerekben a kialakított többszörösen hurkolt hálózatokon csökken a hálózati veszteség.