VEL IV.

23. Mi a villámvédelem célja és alapelve? Hogyan keletkezik a villám, mit értünk védett tér alatt? Ismertesse a villámhárítók szerkezetét és fokozatkialakítási rendszerét! Ismertesse egy építmény villámhárítójának méretezési módját. Mi a másodlagos villámvédelem célja, és hogyan alakítható ki egy hatásos védelem?

Villámvédelem alapelve, hogy a becsapást villámhárító berendezés fogja fel, és a villám árama részére a védendő tárgynál kisebb ellenállású levezető utat biztosítson a föld felé, valamint jó átmenettel vezesse az áramot a földbe. A villámvédelemmel foglalkozó szabványok MSZ 274 illetve a 2/2002.(I.23.)BM rendelet.

A villámcsapáskáros hatásai:

-	a villám gyújtó hatása:

A villám főkisülése egy olyan plazma csatorna amelyben a hőmérséklet meghaladja a 20000 ˚C fokot is. Ha a plazma csatorna gyúlékony anyagon halad keresztül esetleg meg is gyulladhat. Gyújtó hatás keletkezik akkor is, ha a becsapás fémtárgyat ér, de a forró fémmel gyúlékony anyag érintkezik.

-	a villám olvasztó hatása:

Olvasztó hatás a becsapási pontban, vagy a villámáramot vezető vezetőben lép fel. A villámhárító rudat érő villámcsapás a rúd végét megolvasztja és izzó fémcseppek repülnek szét, melyek gyulladást okozhatnak, ezért 50 cm-re ki kell emelni az éghető héjazat fölé.

-	a villám romboló hatása:

Ha a villám nedves építményrészbe csap, akkor az áram hőhatása következtében vízgőzt fejleszt, melynek túlnyomása szétrepeszti, így szétveti, ledönti az építményt.

-	a villám dinamikus hatása:

A villámáram maga körül mágneses teret hoz létre. Nagy villámáram esetén az erőhatás kilónewton nagyságrendű, mely a rögzítéseket kitépi, a meglágyult vezetőt elszakítja.

-	a villám indukáló hatása:

A villámhárító vezetőben gyorsan változó áram egy igen nagy fluxusváltozású mágneses teret hoz létre. Ez a fluxusváltozás minden nyitott vezetőképes hurokban feszültséget indukál, és ha az áramkör záródik, komoly áramot hajt.

Védett tér:

Az épületek villámhárító berendezése három részből áll: felfogó rúd vagy felfogó vezetőből, levezetőből (felfogót köti össze a földelővel), illetve a földelőből.

A felfogó a tetőre szerelt, abból kiemelkedő fém rúd, vagy vezető illetve vezetőkből készült háló. A villám nem egyenes vonalban tör a föld felé, hanem szökellésekkel.

A levezető feladata, hogy a felfogót ért villámcsapás áramát levezesse a földelőhöz. Anyaga jobb vezetőképességűnek kell lennie, mint a körítő falaknak.

A felfogó, levezető és a földelő alkotja a külső villámvédelmet. A villámvédelem másodlagos hatásaiból eredő károk kiküszöbölésére, a belső villámvédelmet alkalmazzák. Ennek veszélyét elsősorban potenciálkiegyenlítéssel, azaz a fémtárgyak összekötésével lehet csökkenteni.

A csoportosítást különböző szempontok szerint vesszük figyelembe:

-	rendeltetés szerint (R1-R5) közönséges épületről, kiemelt épületről, tűzveszélyes-, tűz- és robbanásveszélyes illetve fokozottan tűz és robbanásveszélyes épületről van szó.

-	magasság és környezet szerint (M1-M4) az épület saját magasságán kívül figyelembe kell venni a környezetbe lévő épületek és tárgyak magasságát, illetve a környezet villámcsapási veszélyt növelő vagy csökkentő hatásait is.

-	tetőszerkezet szerint (T1-T5) figyelembe kell venni a héjazat és a tetőfedés anyagát is, éghető, nem éghető vagy közepesen éghető anyag, fémmel vagy fém nélkül.

-	körítőfalak szerint (K1-K3) nem éghető, fémszerkezetű fal, éghető fal.

-	levegő szennyezettsége szerint (S1-S4) a szennyezett levegő korrodálja a fémszerkezeteket, ezért vastagsági méreteinek megválasztásához meg kell határozni a szennyezettség mértékét, tiszta levegőtől az erősen agresszív levegőig.

-	másodlagos hatások és túlfeszültségek szerint (H1-H5) itt az építmény belső terében keletkező kisülések ill. túlfeszültségek szigetelés károsító hatása értendő.

Villámhárító berendezés fokozatának jelölése:

A villámhárító hatékonyságát a felfogó, levezető és a földelő fokozata fejezi ki.

Általános elrendezés: V0o-L0o-F0/x-B0-(e)

Betűjelölések V - felfogó, L - levezető, F - földelő, B - belső villámvédelem, az ezt követő szám az elrendezés fokozatára utal, minél nagyobb annál hatékonyabb, ezután fokozatjelölő kisbetű következik. A földelés jelölésében a törtvonal utáni betűjel a földelési ellenállásra utal, mely lehet x ill. r.

A belső villámvédelmi meghatározás után a vezetők anyagára és méretére utaló jelölés található.

Méretfokozatok: n - normál méret, k - közepes méret, e – erős méret, ek – erős különleges méret.

Villámhárító fokozatának megállapítása:

-	felfogó (V) fokozatát az épület rendeltetése (R), magassága (M), és a tető anyaga és szerkezetének (T) csoportbesorolása alapján lehetséges

-	levezető (L) fokozatát az épület rendeltetése (R), magassága (M), és a körítöfalak anyagának (K) csoportbesorolása alapján lehetséges

-	földelés (F) fokozatát az épület rendeltetése (R), magasságának (M) csoportbesorolása alapján lehetséges

-	belső villámvédelem (B) fokozatát az épület rendeltetése (R), magassága (M), és a másodlagos hatás (H) csoportbesorolása alapján lehetséges