VEL 1-2.

12.	Jelemezze a különféle vízerőműveket kialakítás és villamosenergia rendszerbeli szerepük szerint. A térbeli kialakításról készítsen rajzvázlatot és nevezze meg főberendezéseit

Fajtái:	-	üzemvízcsatornás erőmű

- folyómederbe épített erőmű

- tározós erőművek

- szivattyús tározós erőművek

A felszíni vizek helyzeti és mozgási energiáját alakítják át villamos energiává, először a vízturbina alakítja át víz energiáját mechanikai munkává, majd a vízturbina által hajtott villamos generátor termeli a villamos energiát.

Üzemvízcsatornás erőmű:

1. vízlépcső, 2. vízkivételi mű, 3. felvízcsatorna, 4. erőtelep, 5. alvízcsatorna.

A víz egy részét a természetes folyómeder helyett, mesterséges (üzemvízcsatorna) mederbe terelik. A víz mesterséges csatornán jut az erőműtelephez, és onnan a csatornán jut vissza a természetes folyómederbe. A vízkivétel helyén vízlépcsőt kell kialakítani (duzzasztógát, zsilip). Ehhez csatlakozik a vízkivételi mű ill. üzemvízcsatorna. Az erőműtelep előtt felvízcsatornának, az erőműtelep után alvízcsatornának nevezzük.

Folyómederbe épített erőmű:

1. erőtelep, 2. duzzasztógát,

3. hajózsilip, 4. jégterelő

Az erőmű magában a folyómederben foglal helyet. Az erőmű működéséhez szükséges esést a duzzasztómű létesítésével érik el, mivel az áramlási sebesség csökken, és a vízmélység megnő. A folyó hajózhatóságát a hajózsilip biztosítja. A mederben egymás mellett van az erőtelep, duzzasztómű és a hajózsilip.

Tározós erőmű:

1. duzzasztógát, 2. tározómedence, 3. nyomó-vízcsatorna, 4. kiegyenlítőmű, 5. nyomócső, 6. erőmű, 7. alvíz

A vizet a tározóból csatornán vezetik a kiegyenlítőműhöz amelyet a szabadban elhelyezett nyomócsővezeték köt össze az erőművel. A kiegyenlítőmű, tartályból vagy medencéből áll, amely befogadja és tárolja az utánáramló vizet.

Szivattyú tározós erőmű:

1. felső medence, 2. alsó medence, 3. szivattyú 4. vízturbina, 5. szinkrongép, 6. közös nyomóvezeték

Leggyakoribb elrendezése a felső medencés kivitel. Egy alsó vízfolyásból az erőmű szivattyúi a felső medencébe nyomják fel csővezetéken a vizet (feltöltési üzemmód). A kiürítési üzemmód amikor a felső medencéből ugyanezen a csővezetéken keresztül folyik vissza az erőmű turbináira. Tározás lehet napi, heti évszakos és éves, de az éves tározás a magas költségek miatt nem lehetséges.