VER 2.

15. Mit értünk rendszerszintű feszültségszabályozás alatt? Ismertesse a lehetséges meddőforrásokat! Rajzolja le a szinkron generátorok gerjesztési rendszereit és szabályozóit! Hogyan szabályozhatók a transzformátorok? Mi a hossz és a keresztirányú hurokszabályozás lényege?

A feszültség a fogyasztóknál a különböző rendeltetésű és névleges feszültségű hálózatok minden pontján változik, ingadozik.

A feszültség-szabályozás feladata: az üzemi feszültség megengedett határok között tartása.

A feszültség és a meddőteljesítmény egymással szoros kapcsolatban áll és egymásra hat:

a termelt meddő teljesítmény fokozása feszültségnövelő, míg a fogyasztott meddőteljesítmény feszültségcsökkentő hatású.

A wattos teljesítmény és a frekvencia van kapcsolatban egymással.

A villamosenergia-rendszer üzemében a fogyasztásé a meghatározó szerep, a termelésnek követnie kell a fogyasztói igényt. Az erőművek wattos teljesítmény-kibocsátását állandóan szabályozni kell a pillanatnyi fogyasztói igények alapján.

Minél nagyobb az energiarendszer teljesítménye, viszonylag annál kisebb a frekvencia ingadozás.

Meddőteljesítmény forrásai: (Mo-on össz. 7000 Mvar)

- az erőművek szinkron generátorai (amelyeknél a szolgáltatott meddőteljesítményt a gerjesztéssel lehet szabályozni kb. 2500 Mvar)

- túlgerjesztett szinkron motorok

- fogyasztói kondenzátor telepek (3500 Mvar)

- távvezetékek és kábelek kapacitív töltőteljesítménye (1000 Mvar)

A feszültségszabályozás megköveteli, hogy a transzformátorok áttételét bizonyos határok között módosítani tudjuk.

- szabályozós transzformátor: az áttétel üzem alatt változtatható (nagy/nagy, nagy/közép)

- megcsapolásos transzformátor: az áttétel előre megválasztható, de üzem alatt nem módosítható (közép/kis)

A feszültség üzemi szabályozásának eszközei:

- szinkron generátorok gerjesztés szabályozása a legfontosabb eszközünk,

- szabályozós transzformátorok áttételének változtatása,

- statikus kondenzátortelepek kapacitásának lépcsőzetes változtatása a részegységek ki- és bekapcsolásával.

Az erőművi transzformátorok nem szabályozhatók.

A transzformátorok áttételének üzem alatti szabályozása:

A transzformátorok áttételének szabályozása a 120 kV-os tekercs hatásos menetszámának változtatásával jön létre. A módszer neve: csillagpont szabályozás.

Közép/kisfeszültségű transzformátorok megcsapolása:

A 0,4 kV-os transzformátorok nagyobb feszültségű tekercsét 3 kivezetéssel ún. megcsapolással készítik. A névleges feszültségnek a középső, 105 %-os feszültségnek a felső, 95 %-os feszültségnek az alsó megcsapolás felel meg. A kívánt megcsapolás csak üzemen kívüli állapotban történhet.

Szinkron generátorok gerjesztési rendszerei és gerjesztés-szabályozói

A hazai erőművek generátorainak többségénél a gerjesztés jelenleg még a hagyományos módon, a gépcsoport tengelyéhez mechanikailag kapcsolt egyenáramú generátorokkal történik.

A gerjesztő kisgépeknél egyetlen söntgerjesztésű dinamó, közepes és nagy gépeknél főgerjesztőből és segédgerjesztőből állnak.

Mindkét esetben szabályozók a szinkron generátor kapocsfeszültségét és állórészének áramát figyelik, míg szabályzási parancsuk a szabályozó ellenállás (Rsz) változtatása révén a szinkron generátor forgórészének feszültségét és ezzel a generátor gerjesztő-áramát módosítja

Típustól és rendszertől függetlenül minden gyorsszabályzó állandóan azt figyeli, hogy a generátor kapocsfeszültsége megegyezik-e egy előre beállított, előírt értékkel. Ha a tényleges feszültség kisebb, a szabályzó a szinkron generátor Ig gerjesztő-áramát növeli, ellenkező irányú eltérésnél csökkenti.

(elektr.mágnes  -  főgerjesztő  -  segédgerjesztő)

2.nincs csúszka! Mágnest az állórészre, a tekercset a forgórészre rakjuk!

Hosszirányú szabályozás: esetén az áramok meddő komponensének változtatására van lehetőségünk, tehát az átvitt meddő teljesítményt változtatjuk.

Keresztirányú szabályozás: esetén a változtatást az áram wattos összetevőjének változtatása okozza, tehát ezzel a módszerrel az átvitt hatásos (wattos) teljesítmény értéke szabályozható.

Magyarországon csak hosszirányú szabályozást használnak, keresztirányút nem.