- Transzformátor-állomások szerkezeti kialakítása, hazai és külföldi fejlesztési törekvések

VÁROSI NAGY/KÖZÉPFESZÜLTSÉGŰ TRANSZFORMÁTOR-ÁLLOMÁSOK

Hazai megvalósulása 3 fő megoldást mutat:

- teljes belsőtéri kivitel → nagyvárosok belterületén, a lakóépületek között

- félszabadtéri kivitel → nagyvárosok belterületén, a lakóépületek között

- főleg szabadtéri kivitel → a város külső övezetében létesül

Az épület kivitele:

- hagyományos építési mód: az épület téglalap alakú, magas, általában hatszintes létesítmény, amely külső megjelenésében, városképi szempontból lakóház jellegű

- könnyűszerkezetű építési mód: fémszerkezetű épület, a fémrácsos szerkezet lehetővé teszi, hogy a lehető legkevesebb tartópillérre legyen szükség, így kivitelük viszonylag egyszerű, és gyors

Kapcsoló-berendezés elhelyezése az épületben

Ha a nagyfeszültségű kapcsoló-berendezés belsőtérre kerül és a hagyományos megoldást választják, akkor az épület kapcsoló-berendezést magába foglaló részére a csarnokelrendezés a jellemző, szabadtéri kapcsoló-berendezésekkel. A készülékek közös légtérben vannak, közöttük elválasztó falak nincsenek.

A középfeszültségű kapcsoló-berendezés a nagyfeszültségű készülékektől elválasztva, a közös épületen belül külön szinten helyezkedik el.

A középfeszültségű beltéri kapcsoló-berendezés lehet:

- hagyományos nyitott (cellás) → a kapcsoló-berendezés elemei a helyiség légterében vannak

- tokozott cellás → a cellák az épületen belüli, elzárt villamos kezelőhelyiségben helyezhetők el, a kapcsoló-berendezés elemeit minden oldalról burkolat veszi körül

A transzformátorok belsőtéri elhelyezése, fő szempontok:

- a transzformátor szállíthatósága,

- férőhely biztosítása az ellenőrzés és karbantartás részére,

- a veszteség-meleg elvezetése: a transzformátoron átfolyó áram okozta veszteség-meleg elvezetése céljából hűtést kell biztosítani

- tűzbiztonság: a tekercselést hűtő olaj égő anyag, amely üzemzavar következtében meggyulladhat, ezért alatta kavicságyat kell létesíteni a kifolyó olaj elnyelésére

SZABADTÉRI NAGY/NAGYFESZÜLTSÉGŰ ÉS NAGY/KÖZÉPFESZÜLTSÉGŰ TRANSZFORMÁTOR-ÁLLOMÁSOK

Tartószerkezetek → a szabadtéri nagyfeszültségű kapcsoló-berendezések, ill. transzformátor-állomások külső képét jellemzik

- Portálok: 120 kV és ennél nagyobb feszültségszinten, sodronysínek, -vezetők rögzítésére és tartására készülnek. Három megoldásban alkalmazzák: vasbeton (120 kV), rácsos szerkezetű (400 és 750 kV), könnyű acélszerkezetű (220 kV) ún. dobozszerkezetű portálok. A portálokat a talajba, betonba ágyazva helyezik el.

- Készülékalapok: lehetnek vasbetonból és vas, ill. acélszerkezetből. A vasbetonalapok olcsóbbak és karbantartást gyakorlatilag nem igényelnek, ezért elterjedten alkalmazzák.

A hazai szabadtéri tokozott kapcsoló-berendezések cellái önhordozó szerkezettel, erős alapkerettel, enyhe lejtésű tetővel készültek. A tokozás kialakítása során figyelembe kell venni a nedvesség lecsapódását, esőt, havat, jeget, szelet és a gyors hőmérséklet-változásokat.

A szabadtéri készülékek kapcsolata a kezelő-épülettel

A szabadtéri kapcsoló-berendezések kezelése az épületben elhelyezett vezénylőteremből történik. A szabadtéri készülékeket számos áramköri kapcsolat köti össze az épülettel.

Az áramköri kapcsolatok, összeköttetések elrendezésére a készülékek mellett elhelyezett ún. kapocsszerkrények szolgálnak. Ebben helyezkednek el a különböző kisfeszültségű villamos készülékeke és vezetékek, a kábelek csatlakozásaira szolgáló sorozatkapcsok.

A megszakítók és szakaszolók hajtásszerkezetei a légköri hatásokra érzékenyek, ezért ezeket külön szekrényekben, az ún. hajtásszekrényekben helyezik el. A szekrények fémlemezből készülnek.

A kapocs- és hajtásszekrények legkorszerűbb változatai már műanyagokból készülnek.

Transzformátorok szabadtéri elhelyezése

A transzformátorokat vasbeton-alapra helyezik, amelyekre a mozgatásának biztosítására sínpályát rögzítenek.

KÖZÉP/KISFESZÜLTSÉGŰ TRANSZFORMÁTOR-ÁLLOMÁSOK

- Építettházas tr.-állomás (ÉHTR) →  két változata: lakó és egyéb rendeltetésű épületben létesített (az épület pincéjében vagy alagsorában), vagy különálló épületben elhelyezett: az épület fala kisméretű tégla, a tr. a közép- és kisfesz-ű kapcsoló-berendezéssel közös légtérben is elhelyezhető, de célszerű könnyű, nem éghető anyagból készült válaszfalat alkalmazni

- Előregyártott, szabadon álló tr.-állomások: (VHTR) → két részből áll: az alapból és a készülékeket, szerelvényeket tartalmazó házból. Az alapot a talajba süllyesztik, és a helyszínen vasbetonból készítik. Erre rögzítik a házat. A maguk idejében a kornak megfelelő műszaki színvonalat képviseltek. Az állomások épületei ma már nem felelnek meg a korszerű kívánalmaknak. (AHTR) → a tr. tér természetes szellőztetésű, az esetleges íves zárlatkor fellépő túlnyomást, lángot és füstöt a középfesz-ű berendezés fölött alkalmazott felnyíló tető a környezet veszélyeztetése nélkül elvezeti.

- Korszerű előregyártott betonházas tr.-állomások → alapozást nem igényelnek, közvetlenül telepíthetők, környezetvédelmi előírásokat kielégítő tr-kamrával rendelkeznek, a betonház 25-30 évig karbantartást nem igényel stb…

KORSZERŰ TÖREKVÉSEK

Az állandó fejlesztés magas műszaki színvonalat és nagyon megbízható megoldásokat eredményezett. Pl.a fémtokozású, SF6 gázszigetelésű kapcsoló-berendezések, amelyek vákuumos kapcsoló-technikával, szenzorokkal, mezőorientált digitális irányítástechnikával, és a külső csatlakozásokhoz, dugaszolós kivitellel készülnek.

Minden aktív elem minimalizált méretű, gáztömör nemesacél tokozásban van elhelyezve védőgáz alatt. A vákuum-megszakítók alkalmazásával ez a terület hosszú élettartama során karbantartásmentes.