7. Kábelhiba jellegének meghatározása, hibahely kezelés, a hibahely behatárolás klasszikus módszerei

Kábelhiba jellegének meghatározása

A hiba felöl tájékozódni abban az esetben tudunk, ha ismerjük a hiba jellegét. A kábel üzemi hibája a legtöbb esetben sönthiba (földzárlat, rövidzárlat) vagy szakadás.

Zárlatos kábelér kimérése

Szigetelési ellenállás méréssel határozható  meg. Meg kell mérni a kábel-erek a földhöz képesti és egymáshoz képesti szigetelési ellenállását.

Szakadt kábelér kimérése

Folytonossági méréssel határozható meg. A kábel egyik végén az összes eret rövidre kell zárni és le kell földelni. A kábel szabad végéről hurokellenállásokat kell mérni az összes kábelér és a föld által képzett hurokban, valamint az erek alkotta hurokban. A mért értékek összehasonlításából megállapítható a szakadás ténye.

Hibahely kezelés

A hiba jellegének meghatározása után kerülhet sor a hiba helyének méréssel történő előzetes meghatározására.

A hibahely kezelése (azaz a hibahelyi ellenállás megfelelő csökkentésére) kiégetési eljárást alkalmaznak. A kiégetés során az eredetileg nagy rezisztenciájú sönthibát kis rezisztenciájúvá alakítják.

A kezelés célja, hogy a hibahelyen a szigetelőanyag égetése által szénhíd alakuljon ki. Ez a szénhíd az impulzus visszaverődéses módszer esetében alkalmazott néhány W teljesítmény hatására épen marad, azonban lökőfeszültség hatására a híd felszakad, így a hibahelyen átütések lépnek fel, ami lehetőséget ad akusztikus vizsgálatokra.

A kidolgozott tételek közül a 39. és talán a 42. is ide tartozik.