VEL 3.

16. Ismertesse az impedancia mérését szög- és mérlegelven! Magyarázza el a távolsági védelem működési elvét, felépítését egymérőelemes esetben! Hogyan valósítja meg különböző zárlatok esetében az impedancia mérését? Ismertesse a távolsági védelmek fokozatszámítását!

A távolsági védelem olyan rövidzárlat-védelmi készülék, amely felszerelési helyétől a zárlatig terjedő hálózatrész impedanciáját, s ezzel tulajdonképpen a hiba távolságát méri. A korszerű távolsági védelmek lépcsős karakterisztikával készülnek.

Működése, felépítése:

1. Ébresztőelem: zárlat esetén az indítórelé meghúz

2. Kiválasztó rendszer: a zárlat fajtájának és az érintett fázisoknak megfelelően kiválasztják a záralti távolság méréséhez szükséges feszültséget és áramot, és azokat a mérőelem és az irányrelé tekercseire kapcsolják.

3. A mérőelem: alaphelyzete mindig az első fokozat, így megvizsgálja, hogy az érzékelt impedancia azon belül van-e

- ha igen, és az energiairány is megfelelő, akkor a kioldás létrejön

- ha nem, akkor t2 idő múlva az időrelé átkapcsolja a mérőelem érzékenységét a második impedancia-fokozatra, s most erre vonatkozóan vizsgálja  meg a mérőelem a kioldás feltételét

4. Parancsadó elem

(Morva tanár úr mondta: ha egy mérőelemem van, akkor kell egy kiválasztó logika, hogy a zárlat típusának megfelelően ezt az egy mérőelemet hova kapcsoljuk. Mivel a távolsági védelem lépcsős karakterisztikájú, ezért kell egy időelem is bele, és mivel a távolsági védelem alvó védelem, ezért kell a bemenetére egy ébresztő elem is:

ébresztések → kiválasztó logika → mérőelem)

Impedanciamérés

220. oldal 5.48. ábra  Mindkét oldalról táplált vezetéki zárlat esetén:

A zárlat helyén a feszültség nulla az A és B vezetékvégeken lévő távolsági védelmek feszültségváltóin a feszültség:	UA=IA⋅ZA, ill.	UB=IB⋅ZB.

A távolsági védelem által mért hányados mindkét esetben a hibahelyig terjedő impedancia, azaz:	ZA=UAIA és	ZB=UBIB.

A feszültség-ábra egyenesének hajlásszögét a zárlati áram szabja meg. Az ábra háromszögeiből:

tgα=UAZA=IA és 	tgβ=UBZB=IB

Az impedancia független a zárlati áram nagyságától.

Távolsági védelem fokozatszámítása:

- fokozat: pl. 30 Ω-os vezeték esetén 24 Ω-ra állítom, hogy ne nyúljon túl a saját védelmén	ZAB≤XAB1+ε		(ε=15 %)

- fokozat: pl. 30 Ω-os vezeték esetén 36 Ω-ra állítom, hogy ne ütközzön a következő védelem 1-es fokozatába

második fokozat minimumát az a követelmény szabja meg, hogy a védelem saját közvetlenül védendő vezetékét legalább a második fokozatban még maximális fokozatzsugorodás esetén is fedje:	ZAB2min≥XAB1+ε

második fokozat maximuma (1) feladata, hogy nem szabad ütközni a következő védelem alapfokozatának végével:	ZABmax1≤XAB1+ε+XBC1+ε1−ε

második fokozat maximuma (2) feladata, hogy a védelem ne nyúljon át a sínre csatlakoztatott transzformátor szekunder oldalára  ZABmax2=XAB+XTr1+ε