5. Nagyfeszültségű szabadvezeték és kábel távközlő összeköttetésre gyakorolt hatása. (Veszélyeztetés, zavarás fogalma.)

Az erősáramú szabadvezeték közelében elkerülhetetlen, hogy gyengeáramú távközlő vezetékek, rövidebb, esetleg teljes hosszukban ne haladjanak. Ilyen esetekben az erősáramú vezeték elektrosztatikus és elektromágneses úton feszültséget, zárt áramkör esetén pedig áramot hozhat létre a hírközlő vezetékeken, illetve berendezésekben.

A jelenség neve távolbahatás, mely lehet:

- veszélyeztetés, ill.

- zavarás.

A veszélyeztetés a távközlő berendezésekben, vagy kezelő személyzetben, esetleg más személyek testi épségében kárt okozhat. Villamos és akusztikus sokk alakjában nyilvánulhat meg. A villamos sokk a vezeték érintésekor keletkező áramütés. Az akusztikus sokk a távbeszélő hallgatóban keletkező erős hanglökés.

A zavarás elsődlegesen az erősáramú vezeték felharmonikusai hozzák létre.

A különböző frekvenciájú zavaró hatások eredőjének értelmezésére vezessük be a zúgásfeszültséget.

A zúgásfeszültség az a 800 Hz frekvenciájú, tiszta szinuszos feszültség, amely az átlagos beszédhallás-képességű fülben az érthetőség szempontjából ugyanolyan mértékű zavarást okoz, mint az erősáramú vezeték által a távbeszélő berendezésben létrehozott indukált feszültség az összes felharmonikusaival együtt.

A zúgásfeszültség értéke:

Uz=11000⋅Uf⋅Pf2    V, ahol:

Uf – a távbeszélő vezeték kérdéses helyén az erősáramú vezeték által létrehozott feszültség f frekvenciájú felharmonikusa (V),

Pf – az f frekvenciájú összetevőt szorzó tényező, amely a fül érzékenységét veszi figyelembe.

A távolbahatás számítása során a feladat a zavarás, ill. a veszélyeztetés mértékének megállapítása, majd az előírt határérték alá történő csökkentése.

#### A mágneses távolbahatás számítása

A távközlő vezeték számára csak a zérus sorrendű áram szolgáltat gerjesztést, lévén a pozitív és negatív sorrendű áramok eredő gerjesztése zérus.

A földelt csillagpontú szabadvezetékek egysarkú földrövidzárlata által indukált feszültség:

U=2⋅π⋅f⋅M⋅l⋅Iz⋅kv    V, ahol:

2f – az indukáló áram körfrekvenciája,

l – a párhuzamosan haladó szakasz hossza,

M – a két vezeték kölcsönös indukciós tényezője,

Iz – a mértékadó földrövidzárlati áram,

Kv – védőtényező, egy csökkentő tényező a befolyásoló szabadvezetékhez tartozó földelt fémhuzalok hatásának figyelembevétele.

A hosszanti indukált feszültséget szakaszonként kell meghatározni, és ezeket a teljes számítási hosszra összegezni kell. Mágneses veszélyeztetéssel csak a vezeték azon szakaszain kell számolni, ahol a távközlő vezeték az ún. hatósávban halad.

A hatósáv szélessége:

a=0,66⋅UGMD    m, ahol

U – a vezeték feszültsége (V),

GMD – a fázisvezetők távolságának mértani közepe (m).

Elektrosztatikus távolbahatás számítása:

A távolbahatás a részkapacitások segítségével számítható, meg kell határozni a távközlő vezetékek potenciálját a földhöz képest, és kétvezetős rendszer esetén a vezetők közötti potenciálkülönbséget. Amennyiben a távközlő vezeték nincs az erősáramú vezeték közvetlen környezetében, ill. az erősáramú szabadvezeték fázistávolságának nagyságrendjében, akkor szimmetrikus háromfázisú feszültség esetén gyakorlatilag nincs elektrosztatikus távolbahatás. Amennyiben a háromfázisú feszültségrendszernek van zérus sorrendű összetevője, akkor ennek elektrosztatikus távolbahatását számítani kell. A harmadik harmonikus, és ennek egész számú többszörös harmonikusai, hatásukban a zérus sorrendű feszültséghez hasonlók.