VEL 1-2.

10.	Ismertesse a nagyfeszültségű kapcsolóberendezések készülékeinek kiválasztási szempontjait! Mutassa be a gyűjtősín mechanikai méretezését.

# Gyűjtősínméretezés

Új gyűjtősín méretezésekor általában az üzemi és a zárlati melegedés alapján választják meg a sín keresztmetszetét, majd a fázistávolságot a megengedett legkisebb fázistávolságra vagy annál valamivel nagyobb értékre veszik fel, és ennek alapján a keresztmetszeti tényezők figyelembevételével meghatározzák a sín mechanikai feszültségét. Utolsó lépésként önrezgésszámra kell ellenőrizni. Nem kielégítő eredmény esetén a fázistávolságot, vagy a sínprofilt, esetleg mindkettőt meg kell változtatni.

Zárlati áram erőhatásának számításakor a gyűjtősíneket párhuzamos végtelen hosszú áramvezetőnek tételezzük fel. Számításkor a lehetséges legnagyobb erőhatást akarjuk meghatározni, ezért a zárlati áram csúcsértékét kell behelyettesíteni.

Egysíkú elrendezésnél a sínre ható legnagyobb erő:

F≈0,87⋅0,2⋅IZcs2d⋅ℓ⋅10−6 (N)

A zárlati erőhatás a gyűjtősínt a mechanikából ismert egyenletesen megoszló terhelésként támadja. Az erő a gyűjtősínek síkjában lép fel és a síneket hajlításra veszi igénybe.

A legnagyobb hajlítónyomaték: M=F⋅ℓ12  (Nm).

Zárlatkor a gyűjtősínben a legnagyobb nyomaték helyén fellépő mechanikai feszültség (hajlító-igénybevétel:

σ=MK (N/m2)

K – keresztmetszeti tényező a gyűjtősín elrendezésétől függően (271.oldal 7.2.-1.ábra)

A gyűjtősín rugalmas volta, és a rá ható erők periodikus jellege következtében rezgések lépnek fel.

Az önrezgésszám:  n≈111ℓ2⋅E⋅IS  (1/s)

ahol: E – rugalmassági tényező

I  - a sínidom tehetetlenségi nyomatéka

S – a sín egységnyi hosszának a súlya.

A gyakorlat számára elegendő, ha az így kiszámított önrezgésszám nem esik 40-60, és 90-110 közé.

# Kapcsoló-berendezések készülékeinek kiválasztása

A kapcsoló-berendezések kiválasztása szempontjából általános és alapvető műszaki jellemzőik vannak: feszültség, a hálózati frekvencia, az áram és a zárlatbiztonság. A kiválasztásnál kielégítő az a követelmény, hogy a tényleges igénybevétel értékei számszerűleg kisebbek legyenek a névlegeseknél.

A berendezést úgy kell méretezni, hogy az üzemi és a zárlati áramok az üzemben előforduló legkedvezőtlenebb esetben se okozhassák az alkatelemek tönkremenetelét.

Termikus szilárdság:

A termikus igénybevétel hatására a berendezés, készülék egyik részének melegedése sem lépheti túl a szabványban rögzített határhőmérsékletet.

A termikus szilárdságra történő méretezés, ill. ellenőrzés alapösszefüggése:

IZtvéd≤Itermtterm.

Iterm – termikus határáram: a zárlati áram effektív értékének azon legnagyobb értéke, amellyel a készülék a termikus időhatárnak megfelelő időtartamon át károsodásmentesen igénybe vehető anélkül, hogy a melegedés túllépné a megengedett mértéket

tterm – a legnagyobb zárlati időtartam, ameddig a készülék a termikus határáramot meghibásodás nélkül vezetni képes

Dinamikus szilárdságra történő méretezés:

Zárlati csúcsáramra történik:	IZcs≤Idin

A dinamikus határáram az a legnagyobb csúcsáram, amellyel a készülék egy alkalommal mechanikai meghibásodás nélkül igénybe vehető.